Werk Leipzig 07.10

Ausschreibung

Projekt Name:	Pinholeerkennung CC42 C-Seite

Werk:		07.10 (Leipzig); Gebäude 32

Status:		xx.09.2022

Version:		neu

Firma

Bayrische

Motoren Werke

Aktiengesellschaft

Postanschrift

BMW AG

80788 München

Hausanschrift

Petuelring 130

Telefon

Zentrale

-49 89 382-0

Fax

+49 89 382 25858

Internet

www.bmwgroup.com

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1

1	Dokumenten-Historie	2

2	Aufgabenstellung	2

2.1	Auslegung Kenngrößen	3

3	Produkt- und Prozessbeschreibung	3

3.1	Produktbeschreibung Zellen	4

3.1.1	Zellen mit Varianten	4

3.2	Bauteiltransport	4

3.2.1	Werkstückträger nicht erforderlich	5

3.2.2	Fördertechnik	5

3.3	Funktionsablauf	5

3.3.1	Übergabe der zu prüfenden Zellen an die Prüfstation	5

3.3.2	Vereinzeln der Zellen	5

3.3.3	DMC lesen	6

3.3.4	Prüfung	6

3.3.5	Ergebnisbewertung (umbenannt vereinzeln)	7

3.3.6	i.O. Zellen zurück an die Lackieranlage	7

3.3.7	n.i.O. Prozess - Eine vom Prüfsystem als n.i.O. detektierte Zelle wird vom Förderband über die n.i.O. Ausschleuse an Station 120 (vor dem verpacken der iO Zellen) aussortiert.	7

3.3.8	Notstrategie	7

3.3.9	Umgang mit Leer-WTs	8

3.3.10	Steuerungstechnische Details	8

3.3.11	Schablonenprüfung	9

3.4	Prozessverantwortung	9

3.5	Allgemeine Prozesse	10

3.5.1	Leerfahren der Anlage	10

3.5.2	Vorgehen bei niO	10

3.5.3	Dokumentation Prozessdaten	10

3.5.4	Scannen von Bauteilen	10

3.5.5	Mess- und Prozessdatenspeicherung	11

4	Auslegung	12

4.1.1	Allgemeine Auslegungsprämissen	12

4.2	Kenngrößen	12

4.2.1	Begrifflichkeiten --> 1zu1	12

4.2.2	Technische Verfügbarkeit	13

4.2.3	OEE	13

4.2.4	Auslegungstaktzeit je Station und Variante	13

4.2.5	Ausbringung	14

4.3	Rüstzeiten	14

4.4	Hoch- und Leerfahren der Anlage	14

4.5	Instandhaltungsgerechte Konstruktion	14

4.6	Betriebszeiten	15

4.7	Normen und Vorschriften	15

4.8	Standardkomponenten	16

4.9	Beistellumfänge	16

4.10	Vorgeschriebene Unterlieferanten	16

4.11	Anlagentechnik allgemein	16

4.12	Mechanische Anlagenkomponenten	17

4.13	Korrosionsschutz & Anstrich	17

4.14	Messgeräte und –systeme	17

4.15	Stahlbau (Best Practice)	18

4.15.1	Lastannahmen und Berechnungsgrundlagen	18

4.15.2	Grundsätze für die bauliche Gestaltung	19

4.15.3	Statik/ Werkstattzeichnungen	19

4.15.4	Auftraggeberzeichnungen	19

4.16	Brandschutz	19

4.16.1	Brandmeldeanlage	19

4.16.2	Sprinkler	20

4.17	Absaugung nicht erforderlich	20

4.18	Technische Sauberkeit (TecSa)	20

4.19	Elektrostatische Entladungen (ESD)	21

4.20	Schutzzäune	21

4.21	Lastaufnahmemittel	21

4.22	Schraubtechnik nicht notwendig	22

4.23	Roboter nicht notwendig	22

4.23.1	Allgemeines / General Information	22

4.23.2	Hardware/ Roboter-Simulation nicht erforderlich	23

4.24	Statistische Fähigkeitsnachweise	23

4.24.1	Allgemeines	24

4.24.2	Meisterteile und –messungen	24

4.24.3	Messsystem-Analyse (MSA)	25

4.24.4	Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU)	25

4.24.5	Prozessfähigkeitsuntersuchung (PFU)	25

4.25	Anlagenkennzeichnung	26

4.26	Demontagen	26

5	Arbeitssicherheit und Energiemanagement	26

5.1	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	27

5.1.1	Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie	27

5.1.2	EG-Konformitätserklärung und CE	27

5.1.3	TÜV-Abnahmen	27

5.1.4	Inbetriebnahme-Prüfungen und Nachweise	27

5.1.5	Erdung von Lastaufnahmemitteln (LAM)	28

5.1.6	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	28

5.1.7	Angaben zu wiederkehrenden Prüfungen	28

5.1.8	Verwendung chemischer Produkte	28

5.1.9	Verarbeitung von Li-Ion Zellen	28

5.1.10	Ergonomiebewertung	29

5.2	Energiemanagement	29

5.2.1	Energiepass	29

5.2.2	Abschaltung von Anlagenteilen	29

5.2.3	Messwerterfassung	29

5.2.4	Energieeffiziente Grundsätze	29

6	Örtlichkeiten und Schnittstellen Medien	30

6.1	Gebäude und Fläche	31

6.2	Fußboden, Decke und Hilfskonstruktionen	31

6.3	Medienversorgung	31

6.4	Anwendungsbereich	32

7	Steuerungstechnischer Ablauf und Ausführung	32

7.1	Allgemeines	33

7.2	Steuerungstechnischer Ablauf	34

7.3	Steuerungsstruktur	34

7.4	Hardwarekonstruktion und Komponentenauswahl	35

7.4.1	CAE-System	35

7.4.2	Standardkomponenten	36

7.4.3	Beistellumfänge	36

7.4.4	Hardwaredokumentation im Projektverlauf	37

7.5	Linienarchitektur	37

7.6	Schaltschränke und Geräte	38

7.6.1	Allgemeine Anforderungen	38

7.6.2	Anordnung und Aufbau der Schaltschränke	38

7.6.3	Energieversorgung und Einspeisung der Anlage	38

7.6.4	Verdrahtungstechnik	38

7.6.5	Klimatisierung	38

7.7	Steuerungskomponenten	38

7.7.1	SPS	38

7.7.2	Dezentrale Leistung	39

7.7.3	Dezentrale Peripherie	39

7.7.4	Hand-vor-Ort-Bediengeräte (HVO)	39

7.7.5	Visualisierungssysteme	39

7.7.6	Beschreibung HVO Visualisierung	39

7.7.7	Benutzerverwaltung mit Euchner Key System (EKS)	40

7.7.8	Bildverarbeitungs- / Kamerasysteme	41

7.7.9	Roboter	41

7.7.10	Identifikationssysteme	41

7.7.11	BUS – Systeme	42

7.7.12	Antriebstechnik (Frequenzregelung, Positionierung)	42

7.7.13	Installation	43

7.8	Schnittstellen	43

7.8.1	Visualisierung der Schnittstellen	43

7.8.2	E/A – Schnittstellen	43

7.8.3	Übergeordnete Systeme	43

7.8.4	Linienleitrechner	44

7.8.5	Industrie 4.0	44

7.9	Betriebsarten	45

7.10	Software	45

7.11	Störmeldesystem	46

7.12	Weitere Ausführungshinweise	47

7.12.1	Vorgaben zu Aus-/Einschleuseplätze	47

7.12.2	Vorgaben zu linieninternen Vormontagen/Vorbearbeitungen	47

7.12.3	Hüllkurven	47

7.12.4	Bauteilkontrollen	48

7.12.5	SAS (SmartAutomationSuite)	48

7.12.6	Virtuelle Inbetriebnahme	48

7.12.7	Überwachung von Anlagenkomponenten	48

7.12.8	Bauteilidentifizierung	49

7.12.9	Datenhaltung auf Linienebene	49

7.12.10	Anforderung Referenzierung Achsen	49

7.13	Sicherheitseinrichtungen	49

7.13.1	Allgemein	49

7.13.2	Steuerungstechnische Schutzeinrichtungen	50

7.13.3	Erstellung Sicherheitskonzept	50

7.13.4	Sicherheit von NC-Achsen	50

7.14	Befähigungsnachweis	51

8	Projektorganisation und –ablauf	51

8.1	Verantwortung und Organisation	52

8.2	Umgang mit Änderungen	52

8.3	Terminplanung	52

8.4	Musterteile	52

8.5	Anlagen FMEA	53

8.6	Ausgewählte Meilensteine	53

8.6.1	Konstruktionsfreigaben	54

8.6.2	Simulation IT-Anbindungen	54

8.6.3	Technische Vorabnahme und Lieferfreigabe	54

8.6.4	Anlagenaufbau und Wiederinbetriebnahme	55

8.6.5	Einweisung des AG-Personals	57

8.6.6	Betriebsbereite Übergabe	58

8.6.7	Anlauf- und Optimierungsphase	58

8.6.8	Endabnahme	59

8.7	Anlagen-Tests	59

8.7.1	Black Out Test	59

8.7.2	Urlöschen SPS	59

8.7.3	Prüfung Software-Qualität	59

8.7.4	Wiederanlauf Anlage nach Notaus	59

8.7.5	Nachweis niO-Prozessergebnisse	60

8.7.6	Störsimulation	60

8.7.7	Verfügbarkeitstest	60

8.8	Ersatzteile	61

8.9	Dokumentation, Konstruktion, Layout	62

8.9.1	Mechanische Konstruktion (Catia)	62

8.9.2	Layout (MicroStation)	62

8.9.3	Dokumentation und Zeichnungserstellung	63

9	Abkürzungsverzeichnis	64

# Dokumenten-Historie

| Name | Version | Datum/ Date | Änderung/ Change |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Wittmann P. Böhme | 1.0 | 03.09.2024 | Ersterstellung |

# Aufgabenstellung

| An der Zelllackieranlage CC42 in Leipzig Werk 07.10 soll zwischen der Ausfahrt aus der Lackanlage und dem Prüfstrang Hochvolt ein System zur Erkennung von Pinholes auf der Oberfläche nur C-Seite der Batteriezellen integriert werden. Die C-Seite ist an der Zelle die Seite, die als Zellboden beschrieben werden kann, also gegenüber von den Terminals / Zellkontaktierung. Die Prüfaufgabe besteht darin, dass die Batterien auf einem Förderband mit konstanter Geschwindigkeit durch das Prüfsystem fahren. Die Prüfung ist abgeschlossen, wenn das System die Zelle als iO oder niO bewertet. Wenn die Zelle als niO bewertet wird, muss die Zelle an ST120 auf die niO Schleuse ausgeschleust werden. (Man könnte diese Zellen auf die HV niO Spuren mit ausschleusen, weil diese zu 100% entlackt werden). Das System ist so auszuführen, dass eine Qoute ermittelt wird und diese aktuell / live ins BMW System übertragen werden. Bei iO wird die Zelle durch die restliche Anlage geprüft und wenn keines anderes Fehlermerkmal verpackt in die Serienbehälter. Die Inbetriebnahme der Kameraprüfung sowie deren Optimierungsschleifen dürfen die Serienproduktion nicht beeinflussen. Die Kameraprüfung soll parallel zur Serienproduktion „angelernt“ und optimiert werden. Für ein Anlernen des Systems steht der AG Testzellen zur Verfügung die erkannt werden müssen. Ein weiterführendes Anlernen muss dann eigenständig über die Systemsoftware erfolgen. Der AN muss das System für 2 Zelltypen befähigen. Es handelt sich um PHEV2 und EV32. Während der Inbetriebnahme soll die Kameraentscheidung zu diesem Status bereits angezeigt werden, ein Ausschleusen der Zellen soll zu diesem Zeitpunkt jedoch noch vermieden werden. Erst bei Fertigstellung der Optimierungsschleifen durch den AN wird die Ausschleusefunktion scharf geschaltet. Nach Einsatzbereitschaft der Prüfungsfunktion wird diese in den Serienbetrieb der CC42 eingebunden. Das Einbinden muss außerhalb der Serienproduktion (sonntags oder PU) erfolgen, um eine Störbeeinflussung der Serienanlage im Serienbetrieb auszuschließen. Die Integration des L3 Typs soll im Angebot als optionale Position ausgewiesen werden. Die Fehlerspezifikation kann dem „BMW Grenzmusterkatalog Zelllackierung“ (Kapitel 11.01.19) im Anhang entnommen werden. |  |
| --- | --- |

## Auslegung Kenngrößen

| Max. nutzbare Fläche der Prüfstation: Schichtmodell: Anzahl Schichten pro Woche: Schichtzeit (mit Pausendurchlauf): Anz. Produktionswochen im Jahr: Anz. PU-Wochen im Jahr: Produktionsstunden im Jahr: Rüstzeit bei Wechsel Zellvariante: Techn. Verfügbarkeit Autom. Station: OEE Gesamtanlage CC42: Pseudo-n.i.O-Rate: Pseudo i.O. (Schlupf) Ausbringung: Lackanlage PHEV2- Zelle Ausbringung IO lackierte Zellen: Taktzeit pro Zelle: Lackanlage EV2- Zelle Ausbringung IO lackierte Zellen: Taktzeit pro Zelle: Lackanlage L3- Zelle Ausbringung IO lackierte Zellen: Taktzeit pro Zelle: | 1 qm (muss in Anlage integriert werden) 3-Schicht 18 8,0h 49 3 5.640 < 300 sec > 99% > 85% < 0,1% < 0,1% 3.200 /h 1,17 sec 3.200 /h 1,17 sec noch nicht integriert |
| --- | --- |

# Produkt- und Prozessbeschreibung

| Die Anlage muss alle Varianten der Batteriezellen Gen 5.1 prüfen können, das bedeutet: - 2 verschiedene Zellformate: EV32 (verschiedene Hersteller) und PHEV2 - +optional 1 Zellformat L3 Alle in der Ausschreibung enthaltenen Produktdaten oder Layouts sind nur zur Veranschaulichung gedacht. Konkrete Abmessungen müssen immer aus den aktuellen CAD-Zeichnungen entnommen werden. |  |
| --- | --- |

## Produktbeschreibung Zellen

Die Einzelkomponenten und Maße sind den Zeichnungen zu entnehmen. Im Folgenden angegebene Werte dienen zur Orientierung.

### Zellen mit Varianten

Das zu prüfende Produkt sind lackierte Batteriezellen.

Sie haben eine quaderförmige Gestalt mit untenliegenden Polen (Terminals). Das Plus-Terminal ist mit dem Zellkörper (nachfolgend CAN genannt) leitend verbunden. Das Minus-Terminal ist gegen die CAN isoliert. Die metallische Zelle ist mechanisch und thermisch recht stabil, die Grenzwerte für Druckkräfte und Prozess-Temperaturen sind den Datenblättern zu entnehmen.

| Beispiel Zelle | Bezeichnung Seitenflächen |
| --- | --- |

Die Anlage CC42 lackiert zwei unterschiedliche Zelltypen mit den Bezeichnungen „EV32“ und „PHEV2“  optional ab 2025 eine “L3”

Bemaßung

Zellgewicht:   PHEV2: 0,9 kg. EV32: 1,2 kg.  optional L3: 1,8 kg.

## Bauteiltransport

### Werkstückträger

| Der AG schlägt für die Prüfstation vor, auf zusätzliche Werkstückträger zu verzichten. |  |
| --- | --- |

### Fördertechnik

| Bei der Fördertechnik ist darauf zu achten, dass die Batteriezellen keine Möglichkeit zum Kontaktieren haben. Die Zellen müssen mit den Polen nach unten gefördert werden, daher muss jegliche bauteilberührende Fördertechnik elektrisch isoliert ausgeführt werden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Pole der Zelle sowie die Zellen selbst durch die Fördertechnik nicht beschädigen und nicht verschmutzt werden (Einhausung). Für den Umfang wird die bestehende Fördertechnik benutzt. Im Falle das diese nicht ausreichen würde und dies erst während der Umsetzung, muss ein neues Konzept erarbeitet werden und dies in einem Nachtragsangebot bewertet werden. |  |
| --- | --- |

## Funktionsablauf

Die Zellen sollen während des Transports auf der Förderstrecke geprüft werden ohne einen zusätzlichen Handlingsschritt einzubauen. Es ist zu beachten, dass aufgrund von Störungen im Nachfolgeprozess das Förderband stehen bleiben kann. In diesem Fall ist die Zelle die direkt in der Prüfanlage steht als ni.O. zu bewerten  Möglichkeit der Bewertung Prüfung gescheitert zu integrieren. Die 2 Zellen nach der Zelle die in der Anlage stehen sind ebenso als Prüfung gescheitert zu bewerten. Somit erzeugen wir bei einem Bandstillstand immer 3niO Zellen welche gemäß NiO Prozess ausgeschleust werden müssen.

### Übergabe der zu prüfenden Zellen an die Prüfstation

Keine Übergabe auf einen spezifischen WT geplant, Anlage soll im bestehenden Fluss integriert werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist dies frühzeitig dem AG anzuzeigen und dies mittels Nachtragsangebot zu bewerten.

### Vereinzeln der Zellen

Findet im aktuellem Anlagen Konzept nicht statt. Eine Vereinzelung ist hierfür nicht geplant.

### DMC lesen

Um die Prüfergebnisse verarbeiten und speichern zu können, muss vor der Prüfung der auf den Zellen angebrachte DMC (Data Matrix Code) eingelesen werden, um die Zellen identifizieren zu können. Anschließend wird das Prüfergebnis dem eingelesenen DMC zugeordnet und beides zusammen zur weiteren Nachverfolgung nach Vorgabe in IPM gespeichert.

DMC nach Group Standard GS91010-2: Variante 7 (L3)  bzw. M+8 (EV32 - PHEV 2)

Die Erfassung des DMC-Codes muss mit einem geeigneten Verfahren (Bsp.: Keyence SR2000, siehe Liste Standardkomponenten TS) erfolgen.

### Prüfung

Die Prüfung selbst erfolgt mittels Deflektometrie. Der AG empfiehlt das System der Fa. Cognex Corporation zu verwenden, da dieses System für diesen Anwendungsfall bereits erfolgreich im Laborumfang getestet wurde. Hierbei fährt die lackierte Batteriezelle mit konstanter Geschwindigkeit auf einem Förderband an einem Sensor vorbei und wird am Zellboden (C-Seite) abgescannt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Prüfung unter den gesetzlichen Vorgaben bzgl. Laserschutzklassen erfolgt und bei Bedarf ein Lasergutachten durch einen bevollmächtigten Sachverständigen durchgeführt wird.

Bei der Prüfung sollen Fehlstellen in der Lackierung detektiert werden (sog. Pinholes). Pinholes sind Vertiefungen in der Lackoberfläche die verschiedenartige Ausprägungen aufweisen können.

Bestandteil dieser Beauftragung ist die Integration der Prüfung Level 1. Das bedeutet das System wird so parametriert, dass die Fehlstellen als Abweichung vom Sollprozess erkannt werden.

Das System wird aber bereits so vorbereitet das eine Integration von Level 2 nur per Softwareupdate erfolgen kann. Level 2 kann über einen Referenzprozess die Tiefe der Pinholes bestimmen.

### Ergebnisbewertung

Nach der Prüfung wird systemseitig automatisiert entschieden, ob die Zellen i.O. oder n.i.O. sind. Das Vorgehen bei einer n.i.O. Zelle wird im Abschnitt 3.3.7 beschrieben. Im i.O. Fall fährt die Zelle die restliche Prüfstrecke ab wie unter Abschnitt 3.3.6 beschrieben.

Diese werden vom System ins IPM gemeldet, mit dem Zustand iO und niO zusätzlich ob das System abgewählt oder angewählt ist.

### i.O. Zellen zurück an die Lackieranlage

Wenn als i.O. bewertet, laufen die  Zellen den restlichen Prüfstrang weiter ab und werden wenn an keiner anderen n.i.O. geprüft in den Zellbehälter wieder verpackt.

### n.i.O. Prozess

### - Eine vom Prüfsystem als n.i.O. detektierte Zelle wird vom Förderband über die n.i.O. Ausschleuse an Station 120 (vor dem verpacken der iO Zellen) aussortiert.

Diese Rutsche muss Platz für mind. 5 n.i.O. Zellen bieten. Sollte die Rutsche voll sein, muss dies als Störmeldung am BMW Anlage HMI angezeigt werden, um den BMW-Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen. Die Anlage wird dadurch angehalten. Nach Entleerung der Rutsche muss die Prüfstation komplikationsfrei durch Quittierung am HMI weiterlaufen. Der Grund für die niO-Detektion soll eindeutig am BMW Anlage HMI angezeigt werden (Pinhole, DMC-Lesefehler, …). Die n.i.O Stelle soll anhand einer Grafik (virtuelle Zelle) eindeutig visualisiert werden, um ein schnelles Auffinden durch den Mitarbeiter zu gewährleisten.  Die Zellen muss über den DMC im IPM systemisch auf niO gesetzt werden (inkl. Fehlergrund).

Eine Anlagenstörung ist durch eine Signallampe am Prüfplatz anzuzeigen.

### Notstrategie

Es ist keine Notstrategie vorgesehen für diese Prüfung, da aus technischen Gegebenheiten und nur mittels menschlichem Auge istes nicht möglich.

### Umgang mit Leer-WTs

Wird nicht benötigt - ist nicht zu berücksichtigen.

### Steuerungstechnische Details

Auf die Anlage sollen die Schnittstellen Station 100 / P10 visualisiert werden.

Die Prüfergebnisse der letzten 5AT müssen in ein Register geschrieben werden, um eine Statistik darstellen zu können. Danach sollen sie im Sinne Ringspeicher überschrieben werden.

Beispiel:

Für den Hauptrechner der Prüfstation ist eine Visualisierung erforderlich.

Es muss sich an die BMW GROUP Standards für IT-Sicherheit Produktionsendgeräte gehalten werden.

Der Rechner muss ein BestPractice-Windows-Rechner sein und wird von BMW mit dem aktuellen Windows 10LTSC1809 aufgesetzt.

Erst nach dem Aufsetzen kann eine eigene Applikation installiert werden.

Es soll eine An- und Abwahl Möglichkeit der Prüfstation bestehen, diese wird über Schnittstellenkommunikation übertragen . Das bedeutet eine Produktion der Zellen muss auch wie vor der Implementierung der Prüfstation möglich sein. Dies soll auch in der Abwahlübersicht vorgesehen werden.

Es muss ein Q-Stopp durch einen bestehenden Q-Stopp Baustein implementiert werden. Bei einem Q-Stopp wird der Ablauf nach einer Anzahl 20 n.i.O. Zellen gestoppt. (Baustein ist parametrierbar)

Es ist zu beachten, dass die GS99005 BMW Group IT-Norm eingehalten wird.

### Schablonenprüfung

Bei der Schablonenprüfung werden nach den Inline-Prüfungen alle ans IPM gesendeten AFOs auf Vorhandensein und Richtigkeit geprüft. Diese ist an der CC42 nach der HV-Prüfung.

Die Prüfung muss nach der Oberflächenprüfung, aber noch vor dem n.i.O. Ausschleusen der Station erfolgen, da die Zellen bei n.i.O. Schablonenprüfung direkt über das  bestehende  Auschleuseband ausgeschleust werden sollen.

## Prozessverantwortung

| Der AN trägt die Verantwortung für alle neu hinzugekommenen Prozesse in der Prüfstation. Dies umfasst ebenso die Verantwortung für zugekaufte oder beigestellte Umfänge. Sollten Änderungen an den vom AG vorgegebenen Parametern notwendig sein, sind diese mit dem AG abzustimmen. |  |
| --- | --- |

## Allgemeine Prozesse

### Leerfahren der Anlage

Nicht notwendig im bestehenden Anlagenfluss

### Vorgehen bei niO

| Bei Anlagenstörung oder ni..O -Ergebnissen bei der Prüfung ist je nach Anwendbarkeit wie nachfolgend beschrieben vorzugehen. Die Liste nachfolgenden Fälle decken nicht alle denkbaren Fälle ab, weitere Punkte werden im Projektverlauf zwischen AG und AN abgestimmt. Fehlerfall „DMC nicht lesbar/ nicht erkannt“: - Ausschleusen über in 3.3.7 genannte n.i.O. Rutsche weil keine AFO gesendet wurde Fehlerfall „Pinhole erkannt“: - Ausschleusen über in 3.3.7 genannte n.i.O. Rutsche Fehlerfall „Prüfung gescheitert“ - Ausschleusen über in 3.3.7 genannte n.i.O. Rutsche |  |
| --- | --- |

### Dokumentation Prozessdaten

| In BMW-Systemen (z.B. IPM) zu dokumentierende Prozessdaten sind mit dem AG abzustimmen. Die Vorgabe erfolgt durch den AG. Die Terminierung benötigter Vorgaben ist durch den AN im Terminplan einzutragen. |  |
| --- | --- |

### Scannen von Bauteilen

| Zur Sicherstellung des korrekten Verbaus oder der Bauteilrückverfolgbarkeit von Einzelteilen werden diese teilweise gescannt (Einzelteil-DMC oder Barcode am Behälter). Mit dem Scan kann an der Prüfstation nachvollzogen werden welcher Fehler am Bauteil erkannt wurde. Der Hand-Scanner wird durch den AN beigestellt und aus der BMW ADM Auswahlliste Standardkomponenten ausgewählt. Ein korrektes Ergebnis wird in der IPM-Datenbank gespeichert. Eine Vorgabe zur Bauteilrückverfolgung kann der BTRV-Liste entnommen werden. Bei einer Chargenrückverfolgung über Behälter muss in der Anlage die Behältergröße parametriert werden, nach einer entsprechenden Anzahl von Bauteilen erscheint die Scan-Aufforderung automatisch. Für eine Einzelteilrückverfolgung sind die DMCs im BMW Group Standard GS91010-2 beschrieben. Die Anlage muss die Varianten M+8 und 7 verarbeiten können. Wenn ein DMC auf ein Bauteil aufgebracht wird, muss der DMC nach dem Schreiben auf Lesbarkeit und Güte („Gegenlesen“) geprüft werden. Jeder DMC-Inhalt ist gem. Zeichnung zusätzlich auch als Klarschrift darzustellen. |  |
| --- | --- |

### Mess- und Prozessdatenspeicherung

| Im Angebot muss berücksichtigt werden, dass alle aufgenommenen Mess- und Prozessdaten der Station inkl. Status (iO, niO, …) und Sollwert bauteilbezogen an die IPM-Datenbank geschickt werden müssen. Die Anlagenkomponenten sind so auszuwählen, dass die Daten gemessen und verschickt werden können. Abweichungen sind nur nach schriftlicher Genehmigung des AG zulässig. |  |
| --- | --- |

Die Messdaten / Bilder müssen für 300.000 Bauteile (1 Wochenproduktion) gesichert werden, danach werden diese automatisch überschrieben.

# Auslegung

### Allgemeine Auslegungsprämissen

| Betriebsarten: getaktetes Fließen Zielsetzung: Nutzung der Anlagentechnik über mind. 2 Produktgenerationen (16 – 18 Jahre). Bei Werkzeugen sind ggf. Standzeiten (in Abhängigkeit vom Produktionsvolumen) und Austausch- / Reparaturkosten auszuweisen. |  |
| --- | --- |

## Kenngrößen

| Laufzeit (Alternativ: Belegungszeit) Die Laufzeit ist die Arbeitszeit (= Schichtende – Schichtbeginn) abzgl. geplanter Stillstände (Pausen, geplante Wartung, Sonderthemen wie Unterweisungen oder Betriebsversammlung…). Technische Verfügbarkeit Einzelstationen (TVF) Die Kennzahl „technische Verfügbarkeit“ (identisch mit: Technischer Nutzungsgrad NT) gibt den prozentualen Anteil der Belegungszeit an, für den die Maschine/ Anlage ohne technischen Mangel der Produktion zur Verfügung steht. Die Definition der Kennzahl bezieht sich auf Einzelmaschinen bzw. Komponenten eines Systems. Darunter werden Maschinen verstanden, die eine abgeschlossene Produktionseinheit bilden und nicht fest miteinander verkettet sind. TVF=Laufzeit-technische AusfallzeitenLaufzeit Ausbringung Anzahl von iO Bauteilen bzw. Einheiten in einem bestimmten Zeitabschnitt, z.B. pro Stunde (E/h) oder pro Schicht (E/Schicht). Kundentakt(-zeit) Beschreibt die durchschnittliche Zeit, in der ein Produkt in einem realen Prozess (inkl. Störungen und Fehlern) gefertigt wird. Kundentaktzeit s=3600shAusbringung [.Eh] Auslegungstaktzeit (Zykluszeit des Prozessschrittes) Beschreibt die Zeit, in der ein Produkt in einem idealen Prozess (keine Störungen, keine Fehler) gefertigt werden könnte. Overall Equipment Efficiency (OEE) Die Kennzahl Netto-OEE Gesamtanlage (Netto Overall Equipment-Efficiency) spiegelt die Effizienz des Betriebs eines Produktionssystems auf Basis der Summe der Schichtzeiten (inkl. Pausen) wider. OEE=(Auslegungstaktzeit_Engpass)*AusbringungLaufzeit |  |
| --- | --- |

### Technische Verfügbarkeit

| Es müssen folgende Verfügbarkeiten für Einzelstationen erreicht werden: Handarbeitsplätze: >99,9% Automatik-Stationen: >99,0% Prüfplätze/-Stationen: >99,0% Hinweis: Starr verkettete Bearbeitungsplätze ohne Entkopplung werden als Einzelstation ausgewertet. Die Verantwortung für die technische Verfügbarkeit liegt beim AN. |  |
| --- | --- |

### OEE

| In Abhängigkeit von der Linie können unterschiedliche Nutzgrade/ OEEs erreicht werden. Diese Erfahrungswerte werden zur Auslegung der Taktzeiten herangezogen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gewerk/Installation | Einordnung/Classification | OEE |
| Zelllackierung/ Cell painting | Mech. Fertigung/ Mech. production | 94% |
| Modul-Fertigung/ Module production | Mech. Fertigung/ Mech. production | 85% |
| Hinweis: Die OEE liegt nicht in alleiniger Verantwortung des AN. Die Erläuterung dient nur der Herleitung der Taktzeiten. |  |  |

### Auslegungstaktzeit je Station und Variante

| Auslegungsprämissen Mechanische Fertigung (nur informativ): - Engpass ist die Maschine – Auslegung Anlagen anhand OEE - Ziel: MA soweit zu entkoppeln, dass er sich selbst seine Pausen erarbeitet (zus. optionaler Flex-Baustein). - Höhe der zu erreichenden Entkopplung ist abhängig von Gesamtsystem Die Stationen sind maximal auf folgende Auslegungstaktzeiten auszulegen (Bezug: Kundentaktzeit): |  |
| --- | --- |

|  | Montage | Mech. Fertigung | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfplätze/ -stationen/ | 85% | 85% | AN |

| Die Zeit zum Be- und Entladen einer Station muss in der Auslegungstaktzeit mit berücksichtigt werden. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Grafik: Beispielhafte Herleitung der Auslegungs-Taktzeiten für Montage und Fertigung Die korrekte Auslegung der Puffer / Entkopplungen zur Erreichung des Kundentakts ist über eine Simulation nachzuweisen (s. Kapitel Ablaufsimulation) und liegt in Verantwortung des AN. Diese Auslegungstaktzeiten sind Richtwerte für die beschriebenen Anlagenverfügbarkeiten. Bei abweichender Verfügbarkeit muss die Auslegungstaktzeit reduziert werden (Nachweis über Simulation). |  |
| --- | --- |

### Ausbringung

| Bei mechanischen Fertigungen ist der Lieferant nicht nur für Technische Verfügbarkeit und Auslegungstaktzeiten, sondern auch für die Ausbringung der Anlage verantwortlich (Kriterium zur Endabnahme). |  |  |
| --- | --- | --- |

## Rüstzeiten

| Die oben genannte Auslegungsprämisse beinhaltet auf < 300sec Rüstzeiten bzw. auf einem „Rüsten innerhalb der Auslegungstaktzeit“. Wenn Rüsten erforderlich ist, sind die Auslegungs-Taktzeiten entsprechend (anteilig) zu reduzieren. Außerdem sind Pufferstrecken vor und nach der zu rüstenden Station einzuplanen, so dass die Gesamtlinie ohne Einschränkung der Ausbringung weiterfahren kann. Sollte in Einzelfällen ein Rüsten bei stehender Gesamtlinie wirtschaftlicher sein als ein Rüsten innerhalb der Taktzeit, so ist dies vom AN aufzuzeigen. Dazu gehören - Ausweisen des wirtschaftlichen Vorteils (Kosten) - Prognostizierte Rüstzeit |  |
| --- | --- |

## Hoch- und Leerfahren der Anlage

| Ist nicht notwendig wird in bestehenden Prozess eingebunden. |  |  |
| --- | --- | --- |

## Instandhaltungsgerechte Konstruktion

Bei der Konstruktion von Anlagen und Einrichtungen ist eine instandhaltungsgerechte Gestaltung umzusetzen. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: Zugänglichkeit der Komponenten und Anlagenteile muss gewährleistet sein. Die Beurteilung ist im Rahmen von Konstruktionsgesprächen gemeinsam mit der Instandhaltung / Betreiber und Planung durch den AN durchzuführen. Verschleißteile müssen einfach zu wechseln sein. Das bedeutet Verschleiß bis zu 1 x im Monat à max. Wechseldauer von 5 Min. Verschleiß bis zu 1 x im Jahr àmax. Wechseldauer von 30 Min. Verschleiß zu 1 x über Lebensdauer Gesamtanlage (z.B. Roboterbergung) à max. Wechseldauer von 120 Min. Die Vorschläge bzgl. benötigten Ersatzteilen müssen aus der Anlagen-FMEA hervorgehen. Dabei müssen, abhängig vom Crashrisiko, Wechselzeiten analog der Verschleißteile eingehalten werden (hohes Ausfallrisiko: max. Wechseldauer von 5 Min. … niedriges Ausfallrisiko: max. Wechseldauer 120 Min.) Die Vorschläge zu Ersatz- und Verschleißteilen inkl. der benötigten Wechseldauer werden in den Konstruktionsdurchsprachen besprochen und dokumentiert. Sollten einzelne Anlagenteile diese Anforderungen nicht erfüllen, muss dies in den Konstruktionsdurchsprachen schriftlich festgehalten werden.

## Betriebszeiten

| Schichtmodell: 1-3 Schichten pro Tag, bis zu 6 Tage/Woche Schichtzeit 8 h mit Pausendurchlauf Das Schichtmodell dient nur zur Information und ist nicht verbindlich. Die tatsächlichen Schichten und Laufzeiten variieren je nach Standort und nach Bedarf. Die Anlage ist mit einer Betriebszeit von 5.640h / Jahr auszulegen, dabei ist eine 2-wöchige Produktionsunterbrechung im Jahr bereits berücksichtigt. |  |
| --- | --- |

## Normen und Vorschriften

| Neben den relevanten Europäischen Richtlinien, den nationalen Gesetzen und Verordnungen, berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerk und sonstigen, den Stand der Technik beschreibenden DIN/EN/ISO-Normen, Richtlinien bzw. Vorschriften (z.B. VDE, VDI, DGUV) gelten für die Ausführung die BMW-Betriebsmittelvorschriften inkl. deren Ergänzungen durch die Standardisierungsvorgaben und die Vorgaben der örtlichen BMW-Abteilung für Arbeits- und Umweltschutz. In brand- sowie explosionsgefährdeten Anlagen und Bereichen sind die besonderen Vorschriften zum Explosionsschutz nach ATEX/ IECEx und des VDE zu beachten. Kenntnisse der gültigen länderspezifischen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, die für die Ausführung der ausgeschriebenen Anlage maßgebend sind, sind Voraussetzung für die Abgabe eines Angebots. Es ist in der Verantwortung des Lieferanten, alle gültigen Normen und Vorschriften für die gelieferte Anlage zu erfüllen. Auch alle relevanten Standards sind zu erfüllen. Eine Kopie der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen mit den angewendeten Standards ist der technischen Dokumentation beizufügen. Die Anlage muss mindestens nach aktuell gültiger Maschinenrichtlinie und den dazugehörigen harmonisierten Normen mit Vermutungswirkung - für Maschinen – entworfen werden. |  |
| --- | --- |

## Standardkomponenten

| Eine Übersicht häufig verwendeter Komponenten inkl. Vorgabe ist im Dokument „Standardkomponenten TS“ zu finden. Weitere Anlagenkomponenten sind grundsätzlich entsprechend der Best-Practice Freigabeliste auszuwählen. Liegen zwingende technische Gründe zum Einsatz abweichender Komponenten vor, so müssen diese vor Bestellung und Verbau im Freigabeformular durch den AN eingetragen werden und durch den AG (Planer / Instandhaltung) schriftlich genehmigt werden. Das Einholen einer Freigabe für Anlagenkomponenten liegt in der Verantwortung des AN. Eine fehlende Freigabe von Komponenten verhindert die spätere Abnahme der Anlage bzw. erfordert die Umrüstung auf freigegebene Komponenten. Komponenten aus den Freigabelisten können bei Lieferanten zu vereinbarten Konditionen bezogen werden. Dafür ist das entsprechende Formular zu befüllen und durch den Prozessplaner zu unterschreiben. |  |
| --- | --- |

## Beistellumfänge

Vom AG sind aktuell folgende Beistellungen für Lacklinien und Modullinie geplant: - Keine Beistellung geplant

## Vorgeschriebene Unterlieferanten

| Für die folgenden Umfänge gibt es Vorgaben zu Unterlieferanten: - Deflektometrie-Prüfsystem Trevista Fa. Cognex Corporation Laserklasse 1 - ACHTUNG nur die Komponenten werden über Cognex bezogen, die Bildbearbeitung/ Auswertung obliegt dem AN bzw. GU. Cognex wird hier keine Verantwortung für die Auslegung übernehmen. |  |
| --- | --- |

## Anlagentechnik allgemein

| Der Aufbau der Fertigungslinie muss modular erfolgen, d.h. die einzelnen Stationen müssen eingehaust und einfach zu erweitern sein. Bauteile dürfen von der Anlage nicht beschädigt werden. Es dürfen keine optischen und mechanischen Oberflächenveränderungen an den Bauteilen und keine zusätzliche Kontaminierung der Bauteile durch den Fügevorgang auftreten (Bsp.: Kratzer, Verschmutzung etc.). Für Wartung und Reparatur sind entsprechende Podeste anzubringen oder bewegliche Wartungstreppen mitzuliefern. Für den Austausch schwerer Komponenten ist eine entsprechende Vorrichtung zur Verwendung eines Kettenzuges in der richtigen Position anzubringen. Sonderwerkzeuge für Austausch oder Reparatur sind mit der Anlage mitzuliefern. Alle Schutzabdeckungen sollen angeschraubt, bzw. eingelegt und durch entsprechende Maßnahmen gegen Verschieben gesichert sein. Die einzelnen Abdeckungen sollen ein handliches Format nicht überschreiten. Größere Maschinenteile müssen ohne Demontage der Abdeckungs-Unterkonstruktion ausgewechselt werden können. Falls erforderlich sind Einlegetaschen für die Unterkonstruktion vorzusehen. Die Änderung von Anlagenparametern darf nur nach ausreichender Identifizierung erfolgen (EKS). Ein Passwortschutz durch den Lieferanten ist nicht zulässig. |  |
| --- | --- |

## Mechanische Anlagenkomponenten

| Es ist darauf zu achten, dass sich alle bauteilberührenden und maßbestimmenden Anlagenteile auf einen durchgängigen Bezugspunkt beziehen (Werkstück-Nullpunkt). Des Weiteren ist X155 als bauteilberührender Werkstoff in der gesamten Anlage nötig, um Korrosion zu vermeiden. Alternativ kann nach Absprache mit dem AG 16MnCr5 für bauteilberührende Greifer und Vorrichtungen eingesetzt werden. Andere Werkstoffe (z.B. Kunststoffe) sind vom AG freizugeben. Alle Fördertechniken, Kräne, Greifer, Manipulatoren oder andere bewegliche Geräte müssen so ausgelegt werden, dass keine metallische Partikel durch das bewegliche System entstehen (z.B. durch Reibung). Kettenförderer sind untersagt. Nur nicht metallische band-basierende Transportsysteme sind für den Teiletransport geeignet. Alle Geberelemente müssen verstellsicher und in allgemein zugänglichen Bereichen trittsicher angebracht sein. Alle Stopp- und Haltepositionen müssen mit exakten mechanischen Positionsmarkierungen versehen werden, die auch von außerhalb der Anlage gut erkennbar sind. Die Positionsmarkierungen sind dauerhaltbar auszuführen. Alle Anlagenkomponenten wie Hub-/ Senkstationen, Rollenbahnen etc. sind mit geprägtem Alu-Schild mit entsprechender Nummerierung zu kennzeichnen. |  |
| --- | --- |

## Korrosionsschutz & Anstrich

| Alle Bauteile müssen langfristig (min. 15 Jahre) gegen Korrosion geschützt sein. Die Lackierung der Anlagenteile muss dem vom AG vorgegebenen Farbkonzept entsprechen. |  |
| --- | --- |

## Messgeräte und –systeme

| Bei der Auswahl und dem Verbau der Messgeräte sind Einflüsse durch Umgebungsbedingungen wie z.B. Hallentemperatur, Zugluft oder Flurförderfahrzeuge zu berücksichtigen. Alle Messgeräte oder Baugruppen, die zur Messung (elektrisch oder mechanisch) dienen, müssen steckbar ausgeführt werden bzw. mit wenig Aufwand ausgebaut werden können. Bauteilberührende Komponenten müssen über ein Schnellwechselsystem verfügen. Messleitungen sind möglichst kurz auszuführen. Baugleiche Messgeräte sind 1:1 tauschbar zu integrieren und zu konfigurieren. Der zulässige Temperaturbereich der Messgeräte muss eingehalten werden, falls notwendig über entsprechende Kühlung. Eine Klimaberechnung für die jeweilige Einbausituation ist vorzulegen. Wenn eine Kühlung verbaut wird, muss sie bei einem Ausfall eine Störmeldung an das Leitsystem absetzen. Es ist zu beachten wenn der Schaltschrank auf der 0m Ebene verordet wird, dann ist von einer Umgebungstemperatur von 35° auszugehen, andernfalls sind es 45°. Für alle eingesetzten Messgeräte obliegt die Erstkalibrierung dem AN, die entsprechenden Zertifikate sind dem AG zur BBÜ zu übergeben. Kalibrierdienstleister, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind, müssen bevorzugt werden. Sie müssen die akkreditierten Kalibrierverfahren einsetzen. Nach schriftlicher Freigabe durch den AG kann ein alternatives Kalibrierverfahren eingesetzt werden, das im Kalibrierschein explizit auszuweisen ist. Zur BBÜ sind alle Messgeräte an BMW zu übergeben. Die initiale Kalibrierung muss noch min. 3 Monate nach Übergabe gültig sein, andernfalls muss der Lieferant die Kalibrierung erneuern. Die gesetzlich und normativ vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken sind einzuhalten (HV-Prüfungen, …). Bei allen Isolationsmessungen (HV & NV) sind Einrichtungen zur Detektion eines Drahtbruches in den Messleitungen erforderlich. Für alle Messgeräte und -systeme ist ein Fähigkeitsnachweis zu erbringen. Die Messunsicherheiten der einzelnen Geräte und Systeme sind mit der Anlagendokumentation zu übergeben. |  |
| --- | --- |

## Stahlbau (Best Practice)

| Zum Stahlbau gehören sämtliche Zug- und Druckstäbe, Ausgleichsstücke, Platten, Versteifungen, Traversen, Neben- und Hauptträger. Alle Stahlbaukonstruktionen sind in Profilstahl auszuführen. In die Hallenstützen dürfen keine Kräfte von außen eingeleitet werden. Es sind die Aufhängepunkte, die von der Bauabteilung des AG vorgegeben werden, zu beachten. Alle Verschraubungen sind mit entsprechendem Drehmoment anzuziehen und sind in der Dokumentation schriftlich zu bestätigen. Der Dokumentation sind die Abnahmeprüfzeugnisse / Werkszertifikate nach EN 10204/3.1B beizufügen. Der Lieferant legt die erforderliche Anzahl bzw. Portalabstände sowie die Auswahl der Profile fest (Statik). Alle verschraubten Verbindungen sind mit dem angebrachten Drehmoment zu verschrauben und es muss in einem Dokumentationsbericht festgehalten werden. Außerdem müssen alle Verschraubungen nach der Installation visuell markiert werden. Für den Stahlbau gibt es ein eigenes, detaillierteres Dokument im DMS, dieses ist im Partner Portal zu finden unter: https://b2b.bmw.com. |  |
| --- | --- |

### Lastannahmen und Berechnungsgrundlagen

| Gemäß den gültigen Vorschriften sind zur Bemessung sämtlicher Stahlkonstruktionen nur die Lasten mit ihren Wirkrichtungen für den individuellen Einzelfall zugrunde zu legen. |  |
| --- | --- |

### Grundsätze für die bauliche Gestaltung

| Die Tragkonstruktion muss spätere Veränderungen ohne Schweiß- und Brennarbeiten zulassen. Bei Schweißkonstruktionen sind Schweißnachweise und notwendige Zulassungen vom AN zu erbringen. Es ist der Schweißnachweis nach DIN 18800 („Großer Schweißnachweis“) erforderlich und mit dem Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung vorzulegen. Die Tragkonstruktion ist so auszuführen, dass Bautoleranzen ausgeglichen werden können. Die Tragwerke sind bezogen auf Durchbiegung und Schwingverhalten entsprechend den jeweiligen Funktionen auszulegen. Grundlasten sind durch Überhöhungen bzw. Vorspannungen zu berücksichtigen. Gewindestangen, Muttern, Schrauben etc. sind verzinkt auszuführen. |  |
| --- | --- |

### Statik/ Werkstattzeichnungen

| Vom AG werden die folgenden Zeichnungsunterlagen zur Verfügung gestellt: Layout, sofern vorhanden Übersichtszeichnungen des Bestandes. Die Zeichnungsunterlagen sind vom AN vor Ort zu prüfen, alle Funktionsmaße sind vor Ort selbst aufzunehmen. Vom AN erfolgt die Anfertigung des Stahlbaulayouts, der Übersichtszeichnungen und der Werkstattzeichnungen, die Abstimmung mit Schnittstellengewerken (TGA, Sprinkler, Lüftung...), die Prüfung und die Freigabe der Zeichnungen durch den Statiker. Mit Änderungen ist zu rechnen. Mit der Ausführung darf erst begonnen werden, wenn die Werkstattzeichnungen mit dem Freigabevermerk des Statikers und des AG / Architekten versehen sind. Kopien sind in der notwendigen Anzahl zu übergeben. Vom Auftragnehmer sind Konstruktions-/ Verlegepläne anzufertigen für z.B.: Abdeckungen, Bühnen, Stege Verlegepläne Gitterroste Treppen, ortsfeste Leitern Handläufe, Geländer, Umwehrungen, BOK-Modulen auf der Grundlage der vom AG übergebenen Unterlagen und Besprechungen. |  |
| --- | --- |

### Auftraggeberzeichnungen

| Sind dem Leistungsverzeichnis Skizzen/ Details beigelegt, dienen sie nur als Anhalt für die Kalkulation. Sie sind eine mögliche Lösung bzw. sie enthalten die prinzipielle Darstellung. Andere Lösungen können vom AN angenommen werden, wenn sie die Anforderungen erfüllen oder eine Verbesserung darstellen. Vom AN als notwendig erachtete Änderungen, Ergänzungen und Zusatzkonstruktionen, bedingt durch fachliche Regeln und/ oder Herstellungs- / Produktionsverfahren sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. |  |
| --- | --- |

## Brandschutz

### Brandmeldeanlage

| Die Integration von BMA ist konstruktiv in der Anlage vorzusehen. Die Anzahl, Art der Ausführung und Positionen sind mit der BMW-Einrichtungstechnik bis zum Konstruktionsfreeze der Anlage abzustimmen. Generell sollte im Brandfall ein ‚Halt nach Taktende‘ durch die Anlage sichergestellt werden. Dies wird über die Bestandslinie erfolgen. |  |
| --- | --- |

### Sprinkler

| Die Integration von Sprinklern ist konstruktiv in der Anlage vorzusehen. Die Ausführung und Positionen sind mit der BMW-Einrichtungstechnik bis zum Konstruktionsfreeze der Anlage abzustimmen. |  |
| --- | --- |

## Absaugung

| Nicht erforderlich |  |
| --- | --- |

## Technische Sauberkeit (TecSa)

| Die Anlage ist nach den Gestaltungsprämissen des VDA Band 19 Teil 2 wie folgt auszulegen: |  |
| --- | --- |

| Gewerk | Einordnung | Grenzwerte in der Anlage |
| --- | --- | --- |
| Modufertigung/Zelllackierung | Sauberraum | L=400µm // B= 100µm harte & weiche Partikel |

| Anforderung für das Innere der Anlage/ den Bereich des Bauteils (Umgebung: Sauberzone) Im Prozess dürfen keine Partikel entstehen, die die Grenzwerte überschreiten und auf die Bauteile gelangen könnten. Grundlegende Gestaltungsprämissen sind z.B.: Vermeidung von horizontalen Flächen Leichte Zugänglichkeit für Reinigung Klappen, Deckel und Türen so anbringen, dass Verunreinigungen beim Öffnen nicht in die Anlage fallen Öffnungen zur Wärmeabfuhr nicht im Deckel, sondern an den Seitenwänden anbringen Bei Verschmutzungsrisiken durch Prozess (Schrauben, Schweißen etc.) Einhausungen/ Abdeckungen vorsehen Puffer, Entkopplungen oder Vorstopper müssen durch eine Einhausung vor einem Partikeleintrag von außen geschützt sein. - Bauteile mit besonderen Tecsa-Anforderungen sind beim AG zu erfragen (z.B. Anschlüsse für Öl/ Kühlmittel, …). |  |
| --- | --- |

## Elektrostatische Entladungen (ESD)

| Die komplette Linie ist gemäß geltender Normen (z.B. DIN EN 61340-5-1, DIN EN 100015) und BMW GS 95009 ESD-fähig auszuführen. Diese Anforderung betrifft auch Vormontageplätze, Handlingsgeräte, Werkstückträger, Automatikanlagen, Regale (sofern im Auftragsumfang) etc. Eine normgerechte Ausführung der Anlage muss über Messungen nachgewiesen werden. Die Messprotokolle werden vom AN erstellt und dem AG zur Betriebsbereiten Übergabe ausgehändigt. Hinweis: Arbeitsoberflächen sollten aus elektrisch ableitfähigem Kunststoff hergestellt werden, um die Bauteile „sanft“ zu entladen (kein isolierendes Material, keine gut leitenden metallischen Werkstoffe). Die Beschichtung des Bodens wird durch den AG durchgeführt. Sollten Plattformen, Bühnen etc. notwendig sein hat der AN dafür zu sorgen, dass diese ESD-fähig sind. Beschädigungen der ESD-Beschichtung während der Aufbauphase sind nach dem Verursacherprinzip zu tragen. |  |
| --- | --- |

## Schutzzäune

| Es kommen nicht die Komponenten der Best Practice Liste zum Einsatz. Stattdessen gilt: Alle Schutzzäune sind aus transparentem Polycarbonat/ Makrolon mit Rahmen aus Aluprofilen auszuführen. Drahtgitter sind nicht zulässig. Für ein einheitliches Anlagenbild müssen die Zaununterkanten bei 150mm und die Oberkanten bei 2000mm liegen, sofern die gesetzlichen Bestimmungen damit nicht verletzt werden. |  |
| --- | --- |

## Lastaufnahmemittel

| Alle Lastaufnahmemittel müssen für die BBÜ zwingend in fehlerfreier Funktion zur Verfügung stehen. Es sind ausschließlich Kransysteme mit starrer Vertikalachse (Teleskop) mit Toleranzausgleich (z.B. durch Federn) mit entsprechenden Führungen vorzusehen. Die Position von Abständerungen, Säulen etc. muss im Layout eingezeichnet und vom AG freigegeben werden. Alle Lastaufnahmemittel müssen robust gestaltet und aufgebaut sein. Alle Oberflächen müssen gehärtet werden und über eine hohe Wiederhol- und Positioniergenauigkeit verfügen. Alle Lastaufnahmemittel müssen für die Installation am Grundgerüst, auf dem Boden oder am eigens gestalteten Stahlrahmen konstruiert werden. Lastaufnahmemittel dürfen nur in die ihnen zugedachten Fertigungslinien/-abschnitte eingreifen können. Das soll verhindern, dass die Produkte die ihnen zugeordnete Arbeitsstation verlassen können, während sie noch im LAM befestigt sind. Falls automatische Transportsysteme zum Einsatz kommen, dürfen diese nur dann den Fahrbetrieb aufnehmen, wenn sich alle LAM an der Station in der sicheren Parkposition befinden. Der AN ist verantwortlich, diese Parkposition gemeinsam mit dem AG zu definieren. Der Auftragnehmer wird die vollständige Integration der Manipulatoren und die Programmierung der Steuerungstechnik übernehmen. Dies schließt ein, dass beispielsweise die Interaktion zwischen Gebäude, Fertigungslinie und Hilfsmittel sowie die Zugänglichkeit zu allen Werkzeugen und Komponenten als auch die Vermeidung von Berührung und Kollision im Betrieb bei der Integration berücksichtigt oder ausgeschlossen wird. Falls Handlingsgeräte mit Wechselgreifern (z.B. für Varianten) zum Einsatz kommen, müssen alle Kabel, Buchsen und Rohre an den Schnittstellen zu den Kopfwerkezeugen mit einem Schnellspanner ausgestattet werden. Das Lastaufnahmemittel muss seine Position selbstständig in allen Achsrichtungen halten können, egal ob aktuell eine Komponente in der Aufnahme befindlich ist oder nicht. Der Arbeiter muss hierfür nicht eingreifen oder einen Mechanismus betätigen. Bei Verlust von Betriebsmitteln (Druckluft, Strom, usw.) muss das LAM in Position bleiben und darf die Last nicht verlieren. Der AN muss eine detaillierte Risikoanalyse liefern. Außerdem ist für jedes Lastaufnahmemittel eine TÜV-Abnahme notwendig (beauftragt vom AN, gültig zum Zeitpunkt der BBÜ). |  |
| --- | --- |

## Schraubtechnik

| Nicht notwendig weil keine Bearbeitung der Zellen. |  |
| --- | --- |

## Roboter

### Konzept ist ohne Roboter / Manipulatoren umzusetzen.

## Statistische Fähigkeitsnachweise

### Allgemeines

| Alle Fähigkeitsnachweise sind von AN gemäß BMW GS 98000 (für Prüf- und Messsysteme nach VDA Band 5) zu erbringen. Die betroffenen Merkmale sind sofern schon bekannt im Kapitel „Produkt- und Prozessbeschreibung“ bei den einzelnen Prozessen angegeben. Generell muss für alle im Prozess beeinflussten oder erzeugten Produktmerkmale ein Fähigkeitsnachweis erbracht werden. Ggf. muss die Fähigkeit für jede auf der Linie produzierte Variante nachgewiesen werden. Die Maschinenfähigkeitsuntersuchungen (MFUs) und/ oder die Messsystemanalysen (MSAs) sind zwingend nach Aufbau der Anlage beim AG durchzuführen. Die Fähigkeitsnachweise im Zielwerk sind in Anwesenheit des AG durchzuführen. Die Toleranzen und Sollwerte für die Auswertungen der Fähigkeitsnachweise sind vom AN mit dem AG abzustimmen. Sollten nach den Fähigkeitsmessungen durch den AN Änderungen an der Anlage erfolgen, sind die MFUs/ MSAs an geänderten Stationen gesamthaft zu wiederholen. Für die Fähigkeitsnachweise müssen Automatikabläufe an der Anlage programmiert werden. Das betrifft u.a. Bauteilzuführung und -kontaktierung, Anzahl von Messungen, Verfahrensauswahl und Datenspeicherung. Ggf. sind dafür Auftragsdaten, WT-Beschreibungen o.ä. mit Dummy-Daten zu füllen. Alle Messdaten, die im Serienbetrieb ermittelt werden, sind an die IPM-Datenbank zu senden. Die genaue Ausführung ist mit dem AG abzustimmen. Ein Konzept für regelmäßige MSAs bzw. einer Requalifizierung ist mit dem AG abzustimmen. Die Auswertungen der Fähigkeitsnachweise sind dem AG zur BBÜ durch den AN zu übergeben. Die Dokumente werden im Anschluss vom AG überprüft, die ggf. notwendigen Änderungen an den Dokumenten oder Messungen sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vor der BBÜ auszuführen. Die verwendete Auswertesoftware ist mit dem AG abzustimmen. Vom AN ist eine detaillierte Anleitung über den Ablauf der Fähigkeitsuntersuchungen anzufertigen, die das Einbringen/ Einlegen des Messmeisters in der jeweiligen Station beschreibt und an Hand von Abbildungen die Bedienung der Anlage für den kompletten MFU-/ MSA-Betrieb beschreibt. Wenn beim AG bereits geeignete Messmittel vorhanden sind, sollten diese genutzt werden. Die Verfügbarkeit und die Bedienung sind mit dem AG abzustimmen. Die Messmittel-Nummern sind in der Dokumentation anzugeben. |  |
| --- | --- |

### Meisterteile und –messungen

| Die Erstkalibrierung obliegt dem AN, die entsprechenden Zertifikate sind zur BBÜ zu übergeben. Die Kalibrierstelle ist so zu wählen, dass diese auch für die jährliche Kalibrierung durch den AG beauftragt werden kann. Die Durchführung der Kalibrierung muss in der Dokumentation beschrieben sein. Der Zeitpunkt der Meistermessungen muss am BMW Anlage HVO einstellbar sein. Kann nur mit entsprechender Berechtigung (EKS-Level Vorarbeiter) eingestellt werden. Die Meisterteile in diesem Fall Zellen mit definiertem i.O. und definiertem n.i.O. Zustand werden von AG bereitgestellt. Die Daten sind in gesonderten „Meistermessungs-AFOs“ in IPM zu dokumentieren. Für die Ident-Nummern der Messmeister im IPM ist in Abstimmung mit dem AG eine der Serienlogik entsprechende Kennung zu vergeben. |  |
| --- | --- |

### Messsystem-Analyse (MSA)

| In der Dokumentation der MSA muss zwingend die Messunsicherheit des Gesamtsystems dokumentiert werden. Die Berechnung der Messunsicherheit ist dem AG zu übergeben. Die Durchführung der MSA erfolgt analog DID-DE-0247626 Verfahren 1: Die Anzahl der Messungen muss am jeweiligen HVO der betroffenen Station mit EKS Qualitäter frei einstellbar sein. Für die Messungen sind Messmeister zu verwenden. Die Seriennummern der Messnormale und der zusätzlich verwendeten Messgeräte sind in der MFU-/ MSA-Auswertung anzugeben. Sollten Messmeister, die sich bereits in AG-Besitz befinden, produktseitig für die Messungen verwendbar sein, so sind diese vom AN für die Messungen zu verwenden und die Station/en ggf. auf den Messmeister abzustimmen. Verfahren 2/ Verfahren 3: Die Anzahl der zu vermessenden Teile muss am jeweiligen HVO der betroffenen Station mit EKS Qualitäter frei einstellbar sein. Das Gleiche gilt für die Anzahl der Messungen pro Bauteil. Der Messablauf ist mit dem AG abzustimmen (z.B. Aufteilung der Messungen auf Prüfer A und Prüfer B beim Verfahren 2, Dekontaktieren der Teile zwischen den Messungen, …). Für die Messungen sind Serienteile (in der Inbetriebnahme-Phase Anlaufteile) zu verwenden. |  |
| --- | --- |

Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU)

| Nicht notwendig |  |
| --- | --- |

Prozessfähigkeitsuntersuchung (PFU)

| Nicht notwendig |  |
| --- | --- |

## Anlagenkennzeichnung

| Die Prüfstation wird mit einer eigenen Stationsnummer gekennzeichnet. Diese wird vom AG im Projekt vorgegeben. ST102 |  |
| --- | --- |

## Demontagen

| Falls bei Umbauprojekten Anlagenteile demontiert werden, sind die Arbeiten mit allen Beteiligten inkl. Umweltfachstellen und der Entsorgungslogistik abzustimmen. Alle demontierten Anlagen und Anlagenteile sind Eigentum des AGs. Sie sind unter Einhaltung der internen Vorgaben und in Abstimmung mit der Instandhaltung bzw. dem AG einzulagern oder gemäß Vorgabe zu entsorgen. Trennvorgaben und entsprechende Behälter werden durch den AG bzw. der Entsorgungslogistik vorgegeben und bereitgestellt. |  |
| --- | --- |

# Arbeitssicherheit und Energiemanagement

## Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

| Generell ist jeder, der eine Gefahrenstelle schafft im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verantwortlich und muss diese auch absichern (Demontagen, Deckendurchbrüche, etc.). |  |  |
| --- | --- | --- |

### Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie

| Die Maschinen und Anlagen bzw. Arbeitsmittel dürfen die Sicherheit von Personen über alle Lebensphasen und Betriebsarten (z.B. bestimmungsgemäßer Betrieb, Notstrategie, Wartung, Reinigung, Instandhaltung, Prüfung etc.) nicht gefährden. Die Einhaltung der oben genannten Anforderungen ist vor Aufstellung der Anlage/ Maschine anhand einer Risikobeurteilung nachzuweisen. Dabei sind auch Gefährdungen im Zusammenhang mit dem Aufstellort und den sich daraus ergebenden Wechselbeziehungen zu betrachten. Die Ergebnisse der Risikobeurteilung sind mit dem AG abzustimmen und immer auf dem aktuellen Planungsstand zu halten. Die Risikobeurteilung ist dem Auftraggeber zur Betriebsbereiten Übergabe auszuhändigen. |  |
| --- | --- |

### EG-Konformitätserklärung und CE

| Der AN hat für die von Ihm in Verkehr gebrachten bzw. in Betrieb genommenen und/ oder gelieferten Anlagen eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie abzugeben. Auf der Konformitätserklärung ist der Bevollmächtigte für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen zu benennen. Die Maschine ist mit einer CE-Kennzeichnung gemäß Anhang III zu versehen. Zudem sind die landesspezifischen Vorschriften einzuhalten, z.B. UL-Kennzeichnung für USA. Komplettiert der AN unvollständige Maschinen von Unterlieferanten, sind hierfür zudem die Einbauerklärungen und die Dokumentationen der Unterlieferanten auszuhändigen. Der GU-AN hat eine gesamthafte Konformitätserklärung zu liefern, auch wenn durch den AG Einzelkomponenten (z.B. Roboter) beigestellt werden. Bei wesentlichen Umbauten, Änderungen, Erweiterungen wird eine erneute Konformitätserklärung für die Gesamtanlage erforderlich. Die Entscheidungsfindung, ob eine wesentliche Änderung vorliegt oder nicht, ist durch den AN mit dem AG abzustimmen und zu dokumentieren. |  |
| --- | --- |

### TÜV-Abnahmen

| Erforderliche externe Prüfungen von Anlagen oder Anlagenkomponenten, die durch Sachverständige / Sachkundige gemäß Einzelvorschriften oder Richtlinien (z.B. Kräne, Lastaufnahmemittel, Druckbehälter, Regalförderzeuge, berührungslos wirkende Sicherheitseinrichtungen, z.B. PLS) durchgeführt werden müssen, sind Bestandteil des Anlagenlieferumfangs. Eventuell erforderliche Prüfgewichte sind vom AN mit dem AG zu klären und durch den AN beizustellen. Notwendige Prüfbücher sind dem AG zu übergeben. Der Termin ist vom AN zwei Wochen vor der Prüfung bekannt zu geben. Die Kosten für alle Abnahmen sind im Angebot zu berücksichtigen. |  |
| --- | --- |

### Inbetriebnahme-Prüfungen und Nachweise

| Zum Lieferumfang gehören alle Nachweise und Prüfungen, die für die Inbetriebnahme der Maschine/ Anlage seitens des AG Voraussetzung sind. Das betrifft Inbetriebnahmeprüfungen gemäß den Regelwerken der zuständigen Berufsgenossenschaft (z.B. Prüfung ortfester elektrischer Anlagen), Inbetriebnahmeprüfungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Druckgeräte, EX-Anlagen), u.U. genehmigungsrechtliche geforderte Nachweise (z.B. Emissionsmessungen) oder BMW-spezifisch geforderte Nachweise (z.B. Nachweise zur Schallemission). Die Kosten für alle Abnahmen sind im Angebot zu berücksichtigen. |  |
| --- | --- |

### Erdung von Lastaufnahmemitteln (LAM)

| Die Anlage ist so zu konstruieren, dass alle Gehänge und LAM geerdet sind. Dies gilt für die Gehänge der Fördertechnik und auch für vom AG beigestellte LAM. Bei beigestellten LAM muss der Lieferant als GU die Schnittstelle zu seiner Fördertechnik koordinieren. |  |
| --- | --- |

### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

| Die Anforderungen zu elektromagnetischen Feldern sind u.a. in der BV Allgemein (vgl. Kapitel "Einkaufsbedingungen, BMW-Vorgaben“) beschrieben. |  |
| --- | --- |

### Angaben zu wiederkehrenden Prüfungen

| Wiederkehrende Prüfpläne müssen mechanische, elektrische, pneumatische, hydraulische und Sicherheits-Komponenten enthalten. Die Pläne müssen die notwendigen Testintervalle für alle Sicherheitselemente enthalten. Der AN hat in seiner Dokumentation konkrete Angaben zu den erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen unter Angabe der Prüfgrundlage (Regelwerk), den empfohlenen Prüfintervallen und dem Prüfgegenstand zu hinterlegen. Das Datum der Erstprüfung muss im Prüfplan angegeben sein. Diese Angaben sind dem AG zum Gefahrenübergang (BBÜ) zu übergeben. |  |
| --- | --- |

### Verwendung chemischer Produkte

| Alle chemischen Produkte, die auf dem Gelände der BMW Group verwendet werden, müssen vor dem Einsatz angemeldet und freigegeben werden. Für die Freigabe sind folgende Angaben erforderlich: Exakte Produktbezeichnung und Hersteller bzw. Lieferant (EG-Sicherheitsdatenblatt mitliefern) Einsatzort Einsatzzweck Einsatzmenge - Die Freigaben sind stets an den beantragten Einsatzort gebunden. Die Herstellerangaben und definierten Maßnahmen der BMW-Freigabefachstelle (z.B. zur Verwendung, Transport oder Lagerung) sind zu einzuhalten. Änderungen der Produktpalette und/ oder Einsatzmenge bedürfen einer erneuten Freigabe. Chemische Produkte, die nicht für den Einsatz erforderlich sind, dürfen von der Fremdfirma nicht auf das Firmengelände der BMW Group gebracht werden. |  |
| --- | --- |

### Verarbeitung von Li-Ion Zellen

| Aufgrund des Gefahrenpotentiales der zu verarbeitenden Li-Ion-Zellen (durch Kurzschluss oder elektrischen Schlag) ist besonders darauf zu achten, dass selbst bei unsachgemäßem/ fahrlässigem Handling der Bauteile, einer unsachgemäßen/ fahrlässigen Bedienung der Anlage oder einer Fehlfunktion der Anlage keine Gefahr für einen Mitarbeiter entstehen kann. Besonders ist in jeglicher Situation ein Kurzschluss der Zellen durch entsprechende Isolation der Anlagenteile zu verhindern. |  |
| --- | --- |

### Ergonomiebewertung

| Alle Arbeitsplätze sind vom AN ergonomisch zu gestalten („grüner Arbeitsplatz“). Zur Abnahme wird vom AG ein „Safety and ergonomics risk assessment“ (SERA-Bewertung) durchgeführt. Abweichungen von der Vorgabe „grüner Arbeitsplatz“ sind vom AN kostenneutral nachzubessern. |  |
| --- | --- |

## Energiemanagement

| Generell ist der Umgang mit Ressourcen in der „Betriebsmittelvorschrift (BV) Ressourceneffizienz“ beschrieben. Diese Ausschreibung enthält Auszüge der BV sowie Forderungen, die über die BV hinausgehen. Bei Abweichungen ist der Stand der Ausschreibung umzusetzen. |  |
| --- | --- |

### Energiepass

| - nicht notwendig |  |
| --- | --- |

### Abschaltung von Anlagenteilen

| Die Forderungen der „Betriebsmittelvorschrift Ressourceneffizienz“ sind umzusetzen. Als übergeordnete Steuerung wird IPS-T eingesetzt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, einen Energieverbrauch von NULL in Pausen- und produktionsfreien Zeiten zu erreichen. Das gesteuerte Herunterfahren und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Anlage müssen jeweils innerhalb von 120 Sekunden erfolgen. Prozesse, die eine längere Ab- oder Einschaltzeit benötigen, sind mit dem AG abzustimmen und in IPS-T separat zu berücksichtigen (Vorlauf Ein / Nachlauf Aus). Nicht abschaltbare Komponenten >1kW sind anzugeben. |  |
| --- | --- |

### Messwerterfassung

| Die Messwerterfassung der Anlage ist gemäß „Betriebsmittelvorschrift Ressourceneffizienz“ zu planen. Alle Messwerte sind durch fest installierte Messgeräte aufzunehmen. Die Daten sind durch die Steuerung an IPS-T weiterzuleiten. Ausnahmen sind abzustimmen und schriftlich durch den AG zu bestätigen. |  |
| --- | --- |

### Energieeffiziente Grundsätze

| Zusätzlich sind folgende Auslegungsprämissen zu beachten: Dauerhaft eingeschaltete Beleuchtung (z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung) muss mit LEDs ausgeführt werden. Notwendige Lüftungsanlagen und Absaugungen sollen über den Prozess gesteuert / optimiert werden. Die Solltemperatur an Klimageräten ist auf 35°C Grad einzustellen. Anlagenteile, die ständig bewegt werden, sind in Leichtbaukonstruktion auszuführen. Gegengewichte sind energetisch effizient auszutarieren (z.B. Hubstationen). Aktoren sind elektromechanisch auszuführen - pneumatische Antriebe (Zylinder, Pumpen, …) sind zu vermeiden. Notwendige Beleuchtungen sind nur bei Bedarf einzuschalten. |  |
| --- | --- |

# Örtlichkeiten und Schnittstellen Medien

## Gebäude und Fläche

| Standort der Anlage: Werk 07.10 Leipzig Der Zugang zur Halle erfolgt über Tore. |  |
| --- | --- |
| Detaillierte Angaben zur verfügbaren Fläche (Abmessungen, Logistikwege, Säulenraster, Notausgänge etc.) können dem angehängten 3D-Layout entnommen werden. Zum Einmessen der Fläche werden vom AG zwei Referenzpunkte festgelegt. Der AN ist für das Einmessen, Anzeichnen und Aufstellen der Anlagen verantwortlich. Der Wertstrom sowie die Anlagen-Fixpunkte innerhalb der Fläche sind einzuhalten. Der AN unterbreitet dem AG einen Layoutvorschlag, der in der Konzeptphase bis zum Konstruktionsfreeze der Anlage durch den AG bestätigt wird. Eine Überarbeitung des Layouts bei Nichtbestätigung in der Konzeptphase ist einzukalkulieren. |  |  |

## Fußboden, Decke und Hilfskonstruktionen

| Die Ebene 0 hat eine Flächenlast von 5t/m². Es werden keine weiteren Fundamente im Gebäude installiert. Bei größeren Lasten sind entsprechende Lastverteilungen (z.B. Stahlplatten auf dem Boden) durch den AN zu realisieren. Bei geplanten Bühnen sind die Punktlasten und die Lage der Stützen vorab einzureichen und bereits zur Konstruktionsfreigabe eine Freigabe vom BMW-Statiker einzuholen. Befestigungen an Gebäude oder Stahlbau sind grundsätzliche geklemmt. Befestigungen am Boden sind mit Klebeankern auszuführen Bei Abhängungen von der Decke der Halle sind nur geringe Lasten (max. 50Kg/m) in vertikaler Richtung erlaubt, wie z.B. Kabelkanäle, nicht jedoch Lastaufnahmemittel (Kräne…). In der Konstruktionsphase sind die Belastungen anzugeben, die in die Gebäudekonstruktion eingeleitet werden sollen. Horizontalkräfte sind nicht erlaubt. Bühnen für Schaltschränke, Luftaufbereitung oder WT-Rücktransport sind nur ausnahmsweise erlaubt, wenn die Gesamtfunktion auf der Fläche nicht anders darstellbar ist. Die Fertigung oder Förderung von Produkten auf Bühnen ist explizit ausgeschlossen. |  |
| --- | --- |

## Medienversorgung

| Medienversorgung und Brandschutz ist gemäß folgender Tabelle im Angebot zu berücksichtigen (sofern relevant): |  |
| --- | --- |

| Umfang | AN | AG |
| --- | --- | --- |
| Druckluft (6 Bar)/ Compressed air (6 bar) | Verteilung in der Anlage/ Distribution in the system | Anschluss an die Anlagen*/ Connection to the systems* |
| Stickstoff/ Nitrogen | Verteilung in der Anlage/ Distribution in the system | Anschluss an die Anlagen*/ Connection to the systems* |
| Schutzgas/ Shielding gas | Verteilung in der Anlage/ Distribution in the system | Anschluss an die Anlagen*/ Connection to the systems* |
| Kühlwasser/ Coolant | Verteilung in der Anlage/ Distribution in the system | Anschluss an die Anlagen*/ Connection to the systems* |
| Objektabsaugung/ Object extraction | Verteilung in der Anlage/ Distribution in the system | Bis an Anschluss (Messgerät)*/ Up to the connection (measuring device)* |
| Energie (Strom) / Energy (power) | Verteilung in der Anlage/ Distribution in the system | Anschluss an Einspeise-Schaltschränken/ Connection to power supply cabinets |
| Medienstahlbau/ Media steelwork | Kabelkanäle + Steigtrassen/ Cable ducts + riser sections | Stahlbau (Abhängungen)/ Steel work (suspended parts) |
| Beleuchtung/ Lighting | Zus. Beleuchtung (falls notwendig gemäß DIN EN 12464 )/ Add. lighting (in accordance with DIN EN 12464 if required) | Grundbeleuchtung: 500 Lux/ Basic lighting: 500 lux |
| Rammschutz/ Bumper | - | am Boden verschraubter Schutz/ Bumper bolted onto the floor |
| Objekt(brand)schutz/ Property (fire) protection | Definition Sprinklerpositionen, Durchführung durch Abdeckungen/ Definition of sprinkler positions, routing through covers | Sprinkler + Verrohrung/ Sprinklers + pipelines |
| Argon- / CO2-Löschanlagen/ Argon/CO2 fire extinguishing systems | Vollständige Anlage inkl. Beauftragung Brandschutzgutachten (VDS)/ Complete system including assignment of fire protection assessment (VdS) | Schnittstelle Brandmeldesystem/ Fire alarm system interface |
| *Anschluss in 2m Höhe und von oben zugänglich – Abweichungen in Abstimmung zwischen AG und AN./ *Connection at a height of 2 m and accessible from above – deviations must be agreed between the customer and contractor. |  |  |

## Anwendungsbereich

| Diese Spezifikation beschreibt den Umfang und Form der Ausführung der gesamten Steuerungstechnik über den Bereich Zelllackierung und erweitert situativ die allgemeinen Ausführungsspezifikationen bzw. schränkt diese ein. Sollten darin enthaltene Forderungen den Anforderungen der CE-Kennzeichnung widersprechen, so ist im Angebot darauf hinzuweisen. Punkte der steuerungstechnischen Spezifikationen welche nicht eingehalten werden, sind im Angebot detailliert auf einer extra Seite, mit Bezug auf das Kapitel der entsprechenden Spezifikation, zu listen und mit dem AG abzustimmen. Im Zuge der Angebotsrunden müssen Updates, und somit immer aktuellsten Versionen, der Spezifikationen Steuerungstechnik zur Angebotslegung berücksichtigt werden. Für die Angebotslegung ist die deutsche Version bindend. Für eine Lokalisierung in China wird von den gleichen Prämissen wie bei einem europäischen Standort ausgegangen. Etwaige standortspezifische Änderungen müssen im Nachgang berücksichtigt werden. |  |
| --- | --- |

# Steuerungstechnischer Ablauf und Ausführung

Auf BMW spezifische Vorgaben die einer CE-Kennzeichnung widersprechen ist im Angebot hinzuweisen. Abweichungen zu den nachfolgend bzw. beigefügten Spezifikationen sind im Angebot unter Angabe des Bezugs zum Abschnitt der jeweiligen Spezifikation aufzuzeigen und mit dem AG abzustimmen Der AN hat für die Planung, Realisierung, die Inbetriebnahmen sowie Schichtbegleitung bis zur Endabnahme einen Software-Projektleiter zu stellen. Dieser verantwortet die Software-Planung und Abstimmungen mit dem AG, koordiniert zentral die Softwareentwicklung sowie die Vereinheitlichung der Programmierung über den Lieferumfang.

## Allgemeines

Grundlagen für den Aufbau der Steuerungstechnik sind: Technologieschema und Funktionsablauf - Beschreibung der Anlage (Aufbau der Anlage, Funktion der Antriebe, Erfassungsstellen der Prozesssignale, Sensorik, Messstellen sowie iO/niO-Abläufe) Anlagen-Layout mit Angabe der elektrischen Antriebe und Geber Beschreibung der Bedientechnik, Bedienkonzept Beschreibung: Welche Prozessgrößen sollen wo angezeigt werden? Schnittstellen zu tangierenden Anlagen Auflistung aller Sicherheitseinrichtungen / Sicherheitsverriegelungen Beschreibung der Notstrategien, Ein-/Ausschleuskonzept pneumatische und hydraulische Schaltpläne, soweit erforderlich Risiko-/Gefährdungsanalyse In Bezug auf „Normen und Vorschriften“ sind für den Aufbau der Steuerungstechnik insbesondere folgende Dokumente in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten: Betriebsmittelvorschrift Dokumentation Standard Software Siemens TIA Portal „Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik“ - (E_03.01.0_SPEC_JJJJMMTT_design_guideline_controls.pdf) „Kaufteilliste Elektrik Montage“ - (A_01.01_ADM_9_TIA_External.xlsb) - Eine Liste der Dokumente Standard Steuerungstechnik wird mit der Ausschreibung mitgeliefert bzw. ist beim AG anzufordern. - Im Terminplan sind regelmäßige Abstimmungen für Hardware und Software durch den AN einzuplanen. Hardware- und Softwareplanungen sowie Zwischenstände der SPS Software, der Visualisierung und des E-Plan sind in regelmäßigen Abständen mit dem AG abzustimmen und rechtzeitig (mindestens 10 Arbeitstage Vorlauf) zu einer Freigabe zur Verfügung zu stellen. Diese Termine sind als Meilensteine in der Terminplanung auszuweisen. - Terminplaninhalte sind mit dem AG abzustimmen. - Das Linienkonzept (SPS-Aufteilung, Einteilung Anlagenzelle, Funktionsgruppen, Stationsbezeichnungen etc.) muss immer für den Vollausbau ausgeplant werden. Dabei ist insbesondere auf ausreichend Reserve für Step Erweiterungen aber auch Projektabwicklung (z.B. örtlich getrennte Teilinbetriebnahmen) zu achten.

## Steuerungstechnischer Ablauf

Die Spezifizierung des steuerungstechnischen Ablaufs erfolgt durch einen AN-Steuerungstechniker. Dieser ist BMW vorzulegen und von BMW freizugeben.

| Bild 1: Exemplarische Übersicht Grundprinzip Steuerungsstruktur | Picture 1: example of overview basic principle controls structure |
| --- | --- |

## Steuerungsstruktur

Zur Angebotsabgabe ist vom Steuerungslieferanten ein Layoutvorschlag der Steuerungsstruktur für diese Anlage abzugeben. Aus der Steuerungsstruktur und der Beschreibung muss z.B. hervorgehen: die Anzahl der SPSen Aufteilung in Funktionsgruppen/Sicherheitsgruppen Anzahl und Zuordnung der HVOs Aufstellung/Anzahl der Roboter Schaltschrankplanung, Übersicht Ausführung der Schaltschränke Übersicht IT-Struktur ProfiNet Struktur - Bei der Auslegung der Steuerungsstruktur sollen - folgende Grundprinzipien angewendet werden: Eine SPS pro Prozessstation (SPS Typ: Siemens S7-1518F) Ein Bedienpult OC: CPC-24-HP pro SPS Weiterer Bedienpulte als OP: CPC-24-SP Pro Bedienpult sind maximal 8 Funktionsgruppen einzuplanen Abweichungen bzw. Vorschläge eines sinnvollen Zusammenlegens von Steuerungsbereichen ist mit der Steuerungsplanung abzustimmen. Die Bedienpultausführung ist im Projektverlauf mit dem AG abzustimmen. Speziell SPS Aufteilung, Funktionsgruppen-/Sicherheitsgruppenaufteilungen und Bedienkonzept sind mit der BMW Steuerungstechnik abzustimmen. Dabei sind vor allem Ausbaustufen, sicherheitstechnische Linienzusammenhänge und die Bedienbarkeit der Anlage maßgebende Anforderungen. Der Abstimmprozess hat anhand eines zu vereinbarenden Dokumentationstemplates zu erfolgen. Leitsteuerungen (LST) Der Einsatz einer LST für Linienverwaltungaufgaben muss mit dem AG abgestimmt werden. Die notwendigen Visualisierungsumfänge (Anlagenvisualisierung, Füllstände, Statistik etc.) sind darzustellen. Gruppensteuerungen (GST) GST steuern die einzelnen Funktionsgruppen (FGs) in den jeweiligen Bereichen. Eine Steuerungskonfiguration mit den einzelnen FGs ist nach Vergabe zu erstellen. Die Gruppensteuerungen sind mit Ethernet-Anschluss und dezentraler Peripherie auszurüsten. Funktionsgruppen (FG) Die gesamte Anlage ist in sinnvolle FGs zu unterteilen. Vom HVO-Standort aus müssen alle Stellfunktionen im Sichtbereich durchgeführt werden können. Bei der Ausführung der HVOs ist der jeweils gültige Standard zu beachten. Skalierbarkeit Sofern für das Projekt Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit ausgeschrieben sind, sind die steuerungstechnischen Maßnahmen zu deren Umsetzung im Angebot zu beschreiben. Integration von Subsystemen Subsysteme wie Plasmagenereatoren, Dosiertechnik, Schweißtechnik, usw. sind steuerungstechnisch in die Anlagen zu integrieren. Die Einspeisung der Subsysteme erfolgt aus den Anlagen im Rahmen der Standardvorgaben. Details sind mit dem zuständigen Steuerungsplaner im Projekt abzustimmen.

## Hardwarekonstruktion und Komponentenauswahl

### CAE-System

Die Hardwarekonstruktion der Steuerungstechnik ist mit EPLAN 2023 auf Basis E_02.01_SPEZ_190708_BMW-Konstruktionsvorschrift_V51_EPLAN_Electric_P8, E02.02_SPEZ_200429_EPLAN_CAE auszuführen. Der aktuell bestehenden E-Plan ist als Vorlage zu nutzen und wird durch AG bereitgestellt. Der aktuelle Stand der Vorgaben für die Hardwareplanung, insbesondere E-Plan-Basis- und Musterprojekt, sind vom Anlagenlieferanten bei Projektstart von der jeweiligen Fachabteilung anzufordern. Unvollständige EPläne müssen kostenneutral und terminneutral ergänzt werden, sodass alle Standards erfüllt werden. Alle Komponenten, welche nicht als Vorlage von BMW zur Verfügung gestellt werden, müssen vom GU kosten- und terminneutral abgedeckt werden. Notwendige bzw. fehlende EPlan-Makros sind in vom AG rechtzeitig bei der Steuerungsplanung anzufragen.

### Standardkomponenten

Eine Übersicht häufig verwendeter Komponenten inkl. Vorgabe ist im Dokument „Standardkomponenten TS“ zu finden. Weitere Anlagenkomponenten sind grundsätzlich entsprechend der Best-Practice Freigabeliste auszuwählen. Die Liste wird gegebenenfalls im Projektverlauf aktualisiert. Liegen zwingende technische Gründe zum Einsatz abweichender Komponenten vor, so müssen diese vor Bestellung und Verbau im Freigabeformular (Formular_Abweichung_von_Best_Practice ) durch den AN eingetragen werden und durch den AG (Planer / Instandhaltung) schriftlich genehmigt werden. Das Einholen einer Freigabe für Anlagenkomponenten liegt in der Verantwortung des AN. Eine fehlende Freigabe von Komponenten verhindert die spätere Abnahme der Anlage bzw. erfordert die Umrüstung auf freigegebene Komponenten. Komponenten aus den Freigabelisten können bei Lieferanten zu vereinbarten Konditionen bezogen werden. Dafür ist das entsprechende Formular zu befüllen und durch den Prozessplaner zu unterschreiben. Eine Vereinheitlichung von Hersteller, Typen und Konzepte der eingesetzten Komponenten (BMW Vorgabe/Vorschlag oder projektspezifische Sonderfreigabe) ist zu berücksichtigen. Sofern es für Komponententypen unterschiedliche Lieferanten gibt (z.B. DMC Leser) und es keine, in der Ausschreibung enthaltene Vorzugsvariante gibt, muss sich der AN mit dem AG über die einzusetzende werksspezifische Variante abstimmen.

### Beistellumfänge

Folgende Komponenten werden vom AG beigestellt (IBN ist jeweils Auftragsumfang des AN): TIA WinCC Runtime Lizenzen ohne Optionslizenzen OPC UA Lizenzen für Siemens S7-1500er Steuerungen Weitere Beistellungen können projektspezifisch bei der Vergabe vereinbart werden. Der AN hat die beizustellenden Komponenten mindestens 30 Wochen vor dem geforderten Beistelltermin zu spezifizieren und mit dem AG abzustimmen. Die Integrationsverantwortung der beigestellten Komponenten liegt beim AN. Des Weiteren liegt es in der Verantwortung des AN, die Inbetriebnahme der beigestellten Komponenten und die Schulung (Bedienung, Parametrierung und Instandhaltung) zu den beigestellten Komponenten zu übernehmen.

### Hardwaredokumentation im Projektverlauf

Das EPLAN-Deckblatt ist sorgfältig und vollständig auszufüllen. Fehlende Informationen hierzu sind von der Projektleitung des AG zu erfragen. Mit der Übergabe des Projektes ist anzugeben: - Name des zuständigen BMW-Planers - Ausdruck übergeben von …(Name) am …(Datum) Hardware-Änderungen vor Ort beim AG müssen im Schaltschrankordner zunächst handschriftlich, leserlich unter Angabe der Firma, Name und Änderungsdatum dokumentiert werden. Anschließend sind das EPLAN-Projekt inkl. aller Änderungen zu aktualisieren und ein neuer Ausdruck im Schaltschrank zu hinterlegen. Das Deckblatt zur Verfolgung aller Änderungen im EPLAN-Projekt ist zu ergänzen. Für Umbauten und Änderungen gilt: Das Projekt wird durch den AG aus der EPLAN-Datenbank ausgelagert und an den Lieferanten übergeben. Es darf nur im ausgelagerten Zustand wieder zurückgegeben werden, um doppelte Änderungen zu vermeiden. Ab der Freigabe des EPLAN muss der Änderungsindex vom AN gepflegt werden.

## Linienarchitektur

Eine Produktionslinie muss sinnvoll in Anlagenzellen eingeteilt werden. Dabei soll jede Prozessstation einen eigene autarke Anlagenzelle darstellen. Sollen mehrere Prozessstationen in einer Anlagenzelle abgebildet werden, so ist dies mit dem AG abzustimmen. Fördertechnikelemente im direkten Bereich einer Anlagenzelle werden dieser Anlagenzelle zugeordnet (z.B. Vorstopp, Bearbeitungsstopp). Andere Fördertechnikelemente werden in einer eigenen Anlagenzelle abgebildet. Eine Anlagenzelle besteht mindestens aus nachfolgenden Grundkomponenten: 1x Siemens S7-1518F 1x 24‘‘ OC Hauptbedienpult 1x RootSwitch zur Anbindung ans BMW Netzwerk 1x Pneumatik-Anschluss 1x Leistungsanschluss 1x Schaltschrank +CExxx (Einspeiseschrank) 1x Schaltschrank +CCxxx (Steuerschrank) 1x Schaltschrank +CDxxx (Antriebsschrank) Je nach Größe und mechanischem Aufbau müssen müssen zusätzliche 24‘‘ OP Nebenbedienpulte eingeplant werden, um die notwendige Einsehbarkeit manuelle bedienter Anlagenkomponenten zu gewährleisten. Das zu erstellende Bedienkonzept muss mit dem AG abgestimmt und vom AG freigegeben werden. Die Einteilung der Funktionsgruppen und Sicherheitsgruppen bedarf der Abstimmung und Freigabe durch BMW. Große Energieverbraucher innerhalb einer Anlagenzelle sind in Abstimmung mit dem AG über eine separate Einspeisung (zusätzlicher +CExxx, Wartungseinheit) zu versorgen. Die Anlagenzellen sind immer auch in Hinblick auf den finalen Vollausbau einer Produktionslinie auszulegen.

## Schaltschränke und Geräte

### Allgemeine Anforderungen

Die Ausführung von Steuerschränken, Leistungsschränken, Einspeiseschränken, PC-Schränken und Unterverteilern muss gemäß BV-E0 und „Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik“ erfolgen. Allgemeine Anforderungen hinsichtlich Schaltschränken, Schaltschrankmaßen, PC-Schränken, dezentralen Schränken sind im Standard Steuerungstechnik TS zu finden (insbesondere Muster-EPLAN und Kaufteilliste).

### Anordnung und Aufbau der Schaltschränke

Der Lieferant nutzt den im Anlagenlayout zugewiesenen Raum und stimmt mit dem BMW Projektteam den bestmöglichen Platz für die Schaltschränke ab. Vor der Fertigung müssen alle Einspeise- und Steuerschrankpläne freigegeben werden. In einigen Fällen wird eine Schaltschrankbühne für die Aufstellung der Schränke notwendig sein. Diese ist als Teil des Lieferumfanges zu betrachten.

### Energieversorgung und Einspeisung der Anlage

Die Einspeisung zu den Schaltschränken wird bauseits ausgeführt und ist nicht Leistungsumfang des AN. Die bereitzustellende Gesamtleistung ist vom AN rechtzeitig, unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors, dem AG mitzuteilen. Der AN legt die Größe der Anschlüsse aus und muss beim Anschluss der Leitungen vor Ort sein.

### Verdrahtungstechnik

Grundsätzlich siehe Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik.

### Klimatisierung

Die Klimatisierung wird gemäß den Vorschriften ausgeführt, basierend auf der Temperaturberechnungen hinsichtlich der Werksumgebungstemperaturen und der Herstellerempfehlungen. Klimageräte müssen überwacht werden; Störungen müssen angezeigt werden. Das Klimagerät im Schaltschrank wird beim Öffnen der Schranktür durch einen Türschalter deaktiviert. Der Lieferant hat in jedem Fall die maximale Umgebungstemperatur hinsichtlich des Einsatzortes beim AG Planer zu hinterfragen. Die Klimaberechnung für die Schaltschränke ist Lieferumfang der Dokumentation.

## Steuerungskomponenten

### SPS

Standardsteuerung: Produktgruppe TIA SPS 1500 Die Zykluszeit darf 25ms nicht überschreiten. Das Maximum der Speichernutzung beträgt 70%, 30% müssen als Reserve nach der Installation bleiben. Nach Auftragsvergabe als notwendig festgestellte CPU Upgrades sind nicht relevant für Nachträge und unterliegen der Verantwortung des Lieferanten.

### Dezentrale Leistung

Einsatz in Abstimmung mit dem AG

### Dezentrale Peripherie

Siehe dazu generelle Spezifikation Steuerungstechnik

### Hand-vor-Ort-Bediengeräte (HVO)

Standard-HVO nach Montagestandard mit ProfiNet - Anschluss. Es sind dabei folgende HVO-Typen definiert und freigegeben: Typ 1: OC 24‘‘ Typ 2: OP 24‘‘ Grundsätzlich sind Anzahl und Aufstellorte der HVOs nach den Erfordernissen der Anlage festzulegen, wobei sie so angeordnet werden müssen, dass jede Bewegung der Anlage einsehbar ist. Die vereinbarten Preise und Konditionen werden dem Anlagenlieferanten und deren Unterlieferanten zur Angebotsbearbeitung durch den AG zur Verfügung gestellt. Für alle Projekte müssen die neuen HVOs von Fa. Beckhoff verwendet werden. Die Staudinger HVOs werden nicht akzeptiert. Bei allen HVOs für die Länder China und Mexiko sind die Füße um 100 mm zu kürzen.

### Visualisierungssysteme

Die Visualisierungssysteme sind Bedien- und Beobachtungssysteme für das Visualisieren und Bedienen von Anlagen- und Fertigungsabläufen mit Prozesskopplung zur Steuerung. Die einzusetzenden Versionen sind anzufragen. Die Hardwarekomponenten für Visualisierungsumfänge sind aus der BMW BIV-Liste bzw. aus der Bauteilliste zu entnehmen. Auftragsdaten sind zu visualisieren und bedienlevelabhängig editierbar zu gestalten, inkl. Einfügen und Löschen von Datensätzen. Ist für den planmäßigen Ablauf ein Anwendereingriff notwendig, so ist dieser dem Anwender klar anzuzeigen, z.B. durch einen blinkenden Freigabeknopf oder eine passende Signalleuchte.

### Beschreibung HVO Visualisierung

Von der Standardsoftware TS sind die Standardbausteine und die Visualisierung zu verwenden. Einzelheiten der Visualisierung müssen mit dem AG abgestimmt werden. Die gesamte Visualisierung muss von Deutsch und Englisch umschaltbar sein. Alle Funktionalitäten und Visualisierungstexte müssen in „Landessprache“ verfügbar sein. Die folgenden Funktionen sollen in der Visualisierung realisiert werden: - Der gesamte Anlagenaufbau soll visualisiert werden (mit der BMW Steuerungsplanung abgestimmt und von dieser genehmigt). - Die grafische Orientierung auf den HVO Bildschirmen soll dem Prozessablauf folgen. - Detailbilder gemäß dem Anlagenaufbau müssen auswählbar sein. Ein Übersichtsbild zum Status über Werkstückträger, Lastaufnahmemittel (z.B. leer, Fahrzeugdaten, Instandhaltung angewählt, aktuelle Position, …) ist vorzusehen. - Für alle Stationen mit Lesestellen müssen die Daten der Werkstücke/Werkstückträger etc. angezeigt und bedienerlevelabhängig editiert werden können. - Die Bedienungsbedingungen der Funktionen und Funktionsgruppen sind darzustellen. - Betätigte Notaus und Produktionsstopps müssen angezeigt werden. - Alle externen Stopps (Freigabesignale, fehlende Freigabeschalter, etc.) müssen angezeigt werden. - Alle Störungen (Alarme) müssen in Textformat gemeldet werden und in Form von Listen für spätere Analysen gespeichert werden. - Alle Wechsel der Betriebsarten müssen als Meldung angezeigt und gesichert werden. - Möglichkeit die gesamte Anlage zu starten und zu stoppen - ProfiNet-Diagnosebild (Status der Teilnehmer) - Diagnosebilder IT-Systeme - Anzeige von Schnittstellensignalen zu anderen benachbarten Steuerungsgruppen - Einstellen und Anzeigen von Systemparametern (Ein/Aus, Geschwindigkeit, Taktzeiten, etc.) - Die Vorgabe von Taktverhältnissen (Leer-/Belegt Takte, Stationen) muss möglich sein. - Produktionsdaten, wie z.B. Stückzahlanzeigen und Pausenmodell - Alle Listen, Bilder, Anzeigen müssen übersichtlich gestaltet sein. - Notstrategiefunktionen sind in die Bilder zu integrieren (z.B. Handeingabemöglichkeit von Barcodes/DMCs bei Lesestellenbildern). - Alle Stellgeräte der Anlage müssen sich einzeln und unabhängig voneinander bedienen lassen. - Übersichtsbild Benutzerlevelanzeige - Visualisierung Sondersysteme, im Projekt abzustimmen - Visualisierung Prozessinformationen, im Projekt abzustimmen Alle Sensoren müssen in der Visualisierung eingebunden werden sofern diese nicht bereits in TMO-Standard-Bildelementen enthalten sind. Auf den Visualisierungsseiten muss der Zustand eines jeden Gerätes bzw. einer jeden Komponente ersichtlich sein. Bedieneranforderungen müssen klar ersichtlich in der Visualisierung integriert werden. Der AN erstellt für jeden Schritt, in Abstimmung mit dem AG, ein passendes Bedienkonzept. Darin sind mindestens enthalten: An-/Abwahl von einzelnen Schritten dauerhaft/einmalig iO-Quittierung niO-Quittierung Prozessschritte wiederholen WT ausfördern In der Anlagenprogrammierung dürfen, in Abstimmung mit dem AG, keine fest hinterlegten Wert/Einstellungen verwendet werden. Alle Wert/Parameter/Einstellungen müssen über die Visualisierung einstellbar sein.

### Benutzerverwaltung mit Euchner Key System (EKS)

| Die Zugangskontrolle ist mit Euchner Key System (EKS) entsprechend den Vorgaben auszuführen. Die Planung der Zugangslevel erfolgt in gemeinsamer Abstimmung zwischen AG und AN. |  |
| --- | --- |

### Bildverarbeitungs- / Kamerasysteme

Bei Verwendung eines BV-Systems ist dieser Umfang von Lieferanten getrennt auszuweisen. Nach Möglichkeit ist der BV-Umfang mit Standardsystemen (siehe gültige Standards) umzusetzen. Schnittstellen sind über die Visualisierungssysteme darzustellen und ggf. zu steuern. Details zur Bildablage (Ort, Dateinamen, Vorhaltezeit…) sind im Projekt abzustimmen. Es muss eine einfache Möglichkeit zum Einstellen der Kamera bzw. zum Überprüfen der korrekten Kameraeinstellung vorgesehen werden (Position, Fokus…) – z.B. in Form eines Referenzbildes oder automatischer Einlernfunktion.

### Roboter

Nicht notwendig

### Identifikationssysteme

RF- Identifikationssystem Identifikationssysteme werden werksspezifisch nach Bauteileliste bzw. Ausschreibung in Absprache mit dem AG eingesetzt Entsprechende Service- und Testgeräte inkl. Ladestationen sind nach Absprache mit dem AG mitzuliefern. Zu Servicezwecken sind Daten über die Visualisierungssysteme darzustellen und ggf. zu steuern (Lesen wiederholen, usw.), bzw. zu korrigieren (Daten schreiben). Barcode/DMC-Lesesysteme (Scanner) Identifikationssysteme werden werkspezifisch nach Bauteileliste bzw. Ausschreibung in Absprache mit dem AG eingesetzt. Der Anschluss der Geräte kann nach Absprache mit dem AG über RS232 oder ProfiNet erfolgen. Zu Servicezwecken sind Daten über die Visualisierungssysteme darzustellen und ggf. zu steuern (Lesen wiederholen, usw.), bzw. zu korrigieren (Daten schreiben, Handeingabe). Generell erfolgt der Einsatz von Identifikationssystemen nur nach Absprache mit dem AG.

### BUS – Systeme

Industrial Ethernet Alle Datenschnittstellen zu übergeordneten Rechnern sind mit Industrial Ethernet zu realisieren. Die Ethernetadresse und die TSAP - Bezeichnung wird vom AG festgelegt. Als Übertragungsprotokoll ist nur das TCP/IP – Protokoll zulässig. Alle zur Anlage gehörenden Patchkabel sind vom AN zu stellen. IP-Adressen für alle Netzwerkkomponenten werden in Abstimmung mit dem AG vergeben. Industrial Ethernet nach intern. Standard IEEE 802.3 Für die Kommunikation zu IPS ist das Protokoll TCP/IP mit RFC1006 für blockweise Übertragung zu verwenden. Der Netzwerkanschluss wird bauseitig bereitgestellt. Im Schaltschrank ist ein Montageplatz für die Anschlussdose vorzusehen.

ProfiNet Grundsätzlich ist ProfiNet als Bussystem gesetzt. Siehe Konstruktionsrichtlinie ProfiNet. Profibus DP Profibus DP nach IEC 61158 / EN 50170 Bei allen Bussystemen die geändert werden, muss eine Busmessung durchgeführt werden. Profibus nur bei Bauteilen, für die es keinen ProfiNet-Anschluss gibt. Einsatz nur nach Rücksprache mit dem AG. AS - Interface Einsatz nur nach Rücksprache mit dem AG.

### Antriebstechnik (Frequenzregelung, Positionierung)

Allgemeine Anforderungen an Frequenzumrichter siehe „Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik“ und „SEW_Standard_BMW_Montage“ . Bei Einsatz von SEW Antriebskomponenten ist das Variantemanagement zu beachten. Die fristgerechte Beantragung von neuen YBS Nummer, Bearbeitungsdurchlauf bis zu 4 Wochen, liegt in der Verantwortung des AN.

### Installation

Die Anzahl und Breite von Kabelwannen ist so zu wählen, dass mit Trennstegen eine saubere Trennung von Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen erfolgt. Ebenso sind Datenleitungen und Pneumatik getrennt von Leistungsleitungen zu verlegen. Für die Schraubtechnik ist eine eigene Kabelwanne mit Trennstegen vorzusehen.

## Schnittstellen

### Visualisierung der Schnittstellen

Schnittstellen sind über die Visualisierungssysteme darzustellen. Siehe „Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik“.

### E/A – Schnittstellen

Quersignale sollen wie folgt realisiert werden: PN/ PN-Koppler - es werden zwei ProfiNet-Netze verbunden. Nicht statische Signale müssen mittels Handshake koordiniert übertragen werden, um Datenverlust zu vermeiden.

### Übergeordnete Systeme

Es gibt IPS-C, IPM, IPS-T und ggf. projektspezifische Systeme. Alle Steuerungen kommunizieren mit dem übergeordneten Rechner/System via Industrial Ethernet. TCP/IP wird für die Übertragungsprotokolle verwendet (siehe Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik). Produktionsdaten werden den Steuerungen per IPS-C zur Verfügung gestellt (z.B. Ordernummer, Typ, Varianten, etc.). Vom AG werden die erforderlichen Telegramme festgelegt und die Kopplung beantragt. Der Lieferant hat die notwendigen Telegramme zu konfigurieren. Der BMW Planer koordiniert die Verbindungen und stellt die IP Adressen und TSAP Namen zur Verfügung. Die Standardbausteine sind zu verwenden. Alle Abweichungen vom Standard müssen mit dem BMW Anlagenplaner abgestimmt werden. Im Bereich der Elektrokomponentenfertigung werden folgende übergeordneten Systeme benutzt: IPS-T (Anlagenstörmeldesystem und Produktionsdaten) Alle anlagenbezogenen Meldungen und Störungen werden durch dieses System gehandhabt und sind durch die SPS zur Verfügung zu stellen. - Daten von der SPS: - Meldungen und Störungen - Anlagenstatus - Ver- und Entsorgungsstörungen von anderen Anlagen - Stückzahl- und Pufferzähler: Werkstücke iO/ niO, Anzahl der Messfehler, etc. - Daten von übergeordnetem System: - Produktionsziele für Schicht und Tag - Aktuelle und hochgerechnete Stückzahlen - Schichtbeginn und Schichtende - Taktzeiten der Produktionslinien IPS-C (Auftragsdaten) - Der Lieferant programmiert die Steuerung und HVOs, um spezifische Werkstückdaten von IPS-C zu erhalten und Auftragsstati an IPS-C zu melden. - Eine generische Beschreibung der Minimalanforderung an die Telegramme liegt der Ausschreibung mit bei. IPM (Qualitätsdaten) - Vom AG werden die erforderlichen Telegramme festgelegt und die Kopplung beantragt. - Der Lieferant programmiert die Steuerung, um Prozessdaten, Messwerte und Qualitätsdaten entsprechend der Vorgaben an IPM zu senden und den Zwischenzustandsstati/Gesamtstatus bei IPM wieder abzufragen und prozessual zu verarbeiten. Dabei sind insbesondere getrennte/redundante Materialzufuhren zu berücksichtigen. - Ein umfassendes Beispiel einer existierenden IPM Datenhaltung liegt der Ausschreibung mit bei. Eine detaillierte Abstimmung mit dem AG ist erforderlich! Verbindungen zwischen dem Steuerungssystem SPS mit übergeordneten Systemen (IPS-C/-T+IPM) sind wie folgt darzustellen: Die Netzwerkverbindungen werden seitens BMW zur Verfügung gestellt. Ein Installationsort/Einbauplatz für die Netzwerkdose ist im Schaltschrank zur Verfügung zu stellen. Der Lieferant kreiert das notwendige Telegramm unter Verwendung der SPS-Standardsoftware. Die Standardsoftwarekomponenten der Standardsoftware und Visualisierung sind anzuwenden. Abweichungen vom Standard sind mit dem AG abzustimmen und schriftlich zu bestätigen.

### Linienleitrechner

Ist zur Steuerung der Gesamtanlage (Verkettung, linieninterne Datenverwaltung…) ein Linienleitrechner erforderlich, dann ist dieser in Absprache mit dem AG als SPS auszuführen. Die technische Ausführung ist eng mit den BMW Fachstellen abzustimmen. Typische Beispiele für Aufgaben eines Linienleitrechners: - Linienübergreifende Produktverwaltung - Linienübergreifende Rüstzustandsverwaltung - Stationsübergreifende Koordination Leerfahrfunktion - Steuerung Produktionsablauf für Parallelstationen - Umlaufzähler/-verwaltung für WT für Reinigungs-/Wartungsprozesse - Linieninterne Bauteilanforderung bei Vormontageumfängen bzw. NIO/SPC Bauteilentnahme Des Weiterem könnte eine zentrale Leitsteuerung auch einen zentralen NotHalt-Sternpunkt darstellen.

### Industrie 4.0

Im Rahmen von Industrie 4.0 plant der AG größere Mengen von Daten aus den Anlagen und Sensoren auszulesen. Neben vorhandenen Kommunikationskanälen muss hierbei die Kommunikation mit der SPS und der Datenzugriff über OPC UA (IEC 62541) möglich sein. Dafür ist mindestens ein freier Port an jedem Root Switch vorzuhalten. Mindestens folgende Produkt-/Prozessparameter und Komponentendaten müssen über OPC UA zu Verfügung gestellt werden: Produktzuordnung (z.B. Identnummer) Produktparameter (z.B. Bearbeitungsmerkmale, Prüfmerkmale) Prozessparameter (z.B. Spannungen, Ströme, Durchflussmengen, Temperaturen) Sensor/Aktor Informationen (z.B. Seriennummern, Ströme, Laufzeiten) Anlagenstati (z.B. Betriebszustand) Auf Grund von Industrie 4.0 Anforderungen sollen keine Sonderkomponenten genutzt werden. Gibt es die Auswahl zwischen diagnosefähigen und nicht-diagnosefähigen Komponenten, so sollen die diagnosefähigen Komponenten genutzt werden (falls möglich mittels OPC UA). Falls hierfür Mehrkosten entstehen, so sind diese gesondert auszuweisen. Notwendige Lizenzen sind Lieferumfang. Ausnahme OPC UA Lizenzen für Siemens S7-1500 Steuerungen, diese sind Beistellumfang seitens AG. Detaillierte Abstimmung zu Datenstrukturen sind in der Detailplanung zu berücksichtigen und mit den BMW Fachstellen abzustimmen.

## Betriebsarten

Siehe zwingend „Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik“. Zur Vorwahl der Betriebsarten sind Hand-vor-Ort-Pulte (HVO) vorzusehen, an denen auch die Einzelbetätigung aller Stellglieder, usw. (Hand) erfolgt. Alle Transporteinrichtungen sind reversierbar auszuführen. Halt vor/nach Prozess, Leerfahren, Grundstellung, Trockenlauf, Fahren ohne Bauteil, Lücke fahren, MFU-/PFU-Betrieb sind keine Betriebsarten sondern Funktionen und sind grundsätzlich zu realisieren. Diese sind direkt am HVO einstellbar. Eine Änderung der Betriebsart, die Quittierung von Störungen oder ein Handbedienen ist nur bei aktivem Bedienfeld über Schlüsselschalter/ EKS möglich. Detaillierung der Berechtigungen siehe Standard Steuerungstechnik, Musterprojekte und projektspezifische Beschreibung.

## Software

Als Grundlage für die Programmierung der SPS und Bedienfelder ist die BMW Basissoftware des jeweiligen Werkes einzusetzen. Zugelassene Softwareversionen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Basissoftware beinhaltet dabei, aufbauend auf den SIMATIC-S7 (TIA) Musterprojekten und Bibliotheken, ein Kernsystem (derzeit auf Basis TIA V17 SP1) für grundlegende Funktionen wie Bedienung, Diagnose, Stör-, Betriebsmeldungen und Kommunikation, eine Modulbibliothek für benötigte Schnittstellen zu den Standard-Automatisierungskomponenten und ein WinCC (TIA) Visualisierungs-Projekt. Die Verwendung dieser Grundstrukturen, die Einhaltung der Programmiervorgaben sowie der Einsatz der freigegebenen Projektierungssoftware sind unbedingt einzuhalten. Weitere Fachkonzepte existieren für die Themen Roboter und Schraubtechnik. Wenn nicht mit der Ausschreibung verteilt, sind alle vorgenannten Unterlagen, Software-Projekte und -Bibliotheken bei Projektstart aktuell anzufordern. Die Dokumentation der Basissoftware wird dem AN in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Die im Musterprojekt verwendeten Strukturen für SPS und HVO sind zu verwenden und dürfen nur in Absprache mit dem Planer des AG abgeändert werden. Die Programmerstellung hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass eine Darstellung in KOP möglich ist. Sind projektspezifische Anpassungen der Standard-Bausteine notwendig, so sind diese mit dem AG abzustimmen und kostenneutral vom AN durchzuführen. Schnittstellen zu prozess- und projektspezifischen Komponenten und Systemen sind in Abstimmung mit der Steuerungsplanung des AG zu programmieren und visualisieren. Die Software unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Freigegebene Updates / Upgrades der Engineering Software sind im Projektverlauf kostenneutral anzuwenden. Vom AG bereitgestellte Updates / Upgrades der Basissoftware und der Bibliotheken dienen der Fehlerkorrektur und sind im Projektverlauf kostenneutral zu integrieren. Die bereitgestellten Softwarekomponenten/Applikationspakete dienen als Basis für die Anlagenprogrammierung und dürfen nicht als vollständige Softwaresammlung angesehen werden. Ergänzend können in Abstimmung mit der Planung Steuerungstechnik weitere technologie-/prozessspezifische Softwarekomponeneten bereitgestellt werden. Jede vom AG bereitgestellte Software Komponente (SPS Bausteine und Visualisierungsmasken) muss, in Abstimmung mit der Planung Steuerungstechnik, bei Bedarf durch den AN den projektspezifischen Anforderungen angepasst werden, sofern diese nicht bereits erfüllt sind. Zur Abnahme sind dem AG sämtliche Quellcodes der individuellen Anlagensoftware (offen, nicht geschützt) zu übergeben. Für TIA Projekte ist zusätzlich linienübergreifende projektspezifische Globalbibliothek zu übergeben. Die individuelle Anlagensoftware ist alleiniges Eigentum von BMW und steht BMW zur freien, weiteren Verfügung. Der AN hat keinerlei Eigentumsrechte an der Software. Software-Lizenzen gehören grundsätzlich zum Lieferumfang, Ausnahmen s. Kapitel Beistellungen. Als Betriebssystem kommt in den Anlagen Windows 10 64 Bit zum Einsatz. Zusätzliche Anlagen-Software muss unter diesem Betriebssystem lauffähig sein. Die Programmierung bzw. die Kommentierung muss einheitlich in der Landessprache erfolgen. Abweichungen sind mit dem AG zu klären.

## Störmeldesystem

Gemäß vorhandenem Störmeldekonzept Dezentrale Störanzeigen: Störmeldung am HVO / Visualisierung + Ampel Störmeldung an IPS-T Störmeldeampeln im Anlagenbereich Störmeldungen der Anlage müssen auf allen HVOs im Klartext einsehbar sein. Pro Busteilnehmer sind Einzelstörmeldungen zu programmieren. Jede Endlage ist zu überwachen, jede Förderbewegung mit einer Laufzeitüberwachung abzusichern. Der Vorschlag vom AN über die Störmeldeklassifizierung, entsprechend Schnittstellenkontrakt, ist mit dem AG abzustimmen. Bei Steuerungselementen, wie z.B. RFID, FU, usw., die Fehlerlisten ausgeben, sind diese als Text in der Fehlermeldung zu integrieren. Zentrale Störmeldeerfassung mittels IPS-T: Alle Störungen der Anlagensteuerung müssen über Industrial Ethernet an das Störmeldesystem gemeldet werden (Störsignalisierung zu Instandhaltung). Entsprechende Störtextlisten sind der Instandhaltung zu übergeben.

## Weitere Ausführungshinweise

- Einsatz bei z. B. Schraubtechnik ist die Schraubtechnik Fachabteilung zu kontaktieren.

### Vorgaben zu Aus-/Einschleuseplätze

- Jede Aus-/Einschleusestation beinhaltet mindestens: - Hardwarekomponenten: - Standard-HvO - RFID Schreib-/Lesegerät - DMC-Handscanner - Labeldrucker (Platzvorhalt) - Blaue Signalampel (gut einsehbar) - Absicherung zur korrekten WT-Orientierung - Absicherung zur korrekten Bauteilorientierung - Sensorik zur Erfassung WT-Beladungsstatus - Freigabetaster - Programmierung: - Anzeige von Produktstatis inkl. Steuerfunktionalitäten für Einschleuseprozesse - Anforderung Leer-WTs zum Einschleusen - Fallspezifische Anbindung an IPS-C und IPM

### Vorgaben zu linieninternen Vormontagen/Vorbearbeitungen

- nicht notwendig

### Hüllkurven

- Nicht notwendig.

### Bauteilkontrollen

- Produktbewegende Anlagenkomponenten wie z.B. Greifer sind mit hardwareabfragen auszustatten. Damit sollen in letzter Instanz Crashfahrten unterbunden werden. Seitens AG ist es nicht akzeptiert, sich nur auf Datentechnik zu verlassen.

### SAS (SmartAutomationSuite)

- Bei der BMW SmartAutomationSuite (SAS) handelt es sich um ein von BMW entwickeltes Softwaretool für die Konstruktion, des Engineering und den späteren Betrieb der Steuerungstechnik von Produktionsanlagen in den Werken. - SAS sammelt und vereint alle wichtigen Elektrokonstruktionsdaten über die gesamte Anlagenlebensdauer in einem Datenstamm. - SAS kann gesammelte Daten intelligent miteinander verknüpfen und damit EPläne, Listen, Konfigurationsdateien und Teile der SPS automatisch generieren. - Nach Auftragsvergabe wird der genaue Inhalt für die Verwendung des SAS-Tools mit dem AG abgestimmt. SAS wird mindestens für folgende Umfänge verwendet: Roboterverwaltung bzgl. Ausleitungen Inbetriebnahmedateien IP Adressverwaltung Ausleitung technische Anlagenbeschriftung Bearbeitung von Meldungstexten Abgleich von SPS Variablen - Das Tool wird zusammen mit den SAS-Standarddokumenten der TMO dem Lieferanten zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf werden auch Schulungen für Externe angeboten. - Pro SPS ist ein SAS Projekt zu pflegen und mit der Dokumentation an den AG zu übergeben.

### Virtuelle Inbetriebnahme

Es ist für die komplette Linie eine virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) anzubieten und umzusetzen. Detaillierte Anforderungen sind der Spezifikation SPEZ_JJJJMMTT_DLab_Digitales_Engineering_VIBN_V4_0.pdf zu entnehmen. Die Meilensteine der VIBN sind im Gesamtterminplan zu integrieren und mit dem AG abzustimmen.

### Überwachung von Anlagenkomponenten

- Anlagenkomponenten bzw. Messprozessequipment sollen wo möglich im Zuge von „Predictive Maintenance“ aktiv überwacht werden und damit ungeplante Produktionsausfälle minimiert werden. Dies betrifft z.B. Plasmaprozesskomponenten, Antriebskomponenten, Pneumatikzylinder, Laserprozessequipment, elektrische Messtechnik, Pumpentechnik oder Lüftertechnik. Die Überwachung kann z.B. über Laufzeiten, Schaltspiele, Leistungsmessungen, Stromaufnahmen oder einer Kombination daraus erfolgen und ist jeweils geeignet für die zu überwachende Komponente zu wählen. Für die Überwachung ist eine komponentenabhängige zusätzlich notwendige Hardware einzuplanen sowie mittels Anlagenprogramm auf bevorstehende Ausfälle zu reagieren. Dazu müssen vom AN regelmäßige Abstimmung mit dem AG erfolgen. - Überwachungs-/Warngrenzen müssen über HMI einstellbar sein. Ebenso wird eine manuelle Rücksetzfunktion für die Überwachungsfunktion benötigt.

### Bauteilidentifizierung

- Es muss zu jeder Zeit eine eindeutige prozesssichere Bauteilidentifizierung möglich sein, um die Datenqualität des Systems IPM zu gewährleisten. Techniken wie Schieberegister sind hierzu nicht erlaubt. Der AN ist verantwortlich sich mit dem AG im Detail abzustimmen.

### Datenhaltung auf Linienebene

- Es muss über die Linie hinweg ein Datenhaltungskonzept erarbeitet und mit der BMW Steuerungsplanung abgestimmt werden. SPS übergreifend müssen mindestens folgende Information mit dem Produkt in der Anlagendatenhaltung auf Linienebene mitgeführt werden: IPS-C Auftragsnummer Produktidentnummer Produkttyp Produktstatus Soll-Sachnummern inkl. AI, Auswertekennung und Teilefamilie/Typ- Informationen

### Anforderung Referenzierung Achsen

- Nicht notwendig

## Sicherheitseinrichtungen

### Allgemein

Bei der Anlagenkonzeption ist zwingend die Norm DIN EN ISO 13849 anzuwenden. Die Sicherheitstechnik ist mit der Software SISTEMA zu projektieren, die Projektdatei ist mit in der Dokumentation zu übergeben. Die Bauteile sind so zu dimensionieren, dass Bauteilwechselzyklen nicht kleiner als 4 Jahre sind. Neben der Norm DIN EN ISO 13849 existiert die Norm DIN EN 62061, die angewendet werden kann, wenn eine Maschine Anlage ausschließlich elektrisch/elektronisch gesteuert ist.

### Steuerungstechnische Schutzeinrichtungen

NOT-HALT Einrichtungen Sicherheitsabschaltungen optoelektrische Schutzeinrichtungen (PLS, Sicherheitslichtschranken etc.) Maschinenschutz Alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen sind im Lieferumfang der Mechanik enthalten z.B. Schutztüren. An Schutztüren oder min. im Umkreis von 1m um Schutztüren muss ein Not-Halt platziert werden, wenn in der Station ein Roboter oder eine NC-Achse/ein Portal sind. NOT-HALT-Verkettungen zu tangierenden Anlagen sind mittels selbstquittierender Verschaltung über PN/ PN-Koppler mit der Fremdanlage auszuführen. Bei Fremd NOT-HALT wird die Lastspannung weggeschaltet, der Auto-Start der Anlage bleibt erhalten. Nach dem sich der Fremd NOT-HALT quittiert hat, muss die Anlage automatisch weiterlaufen. NOT-HALT Einrichtungen (Rot-gelbe Ausführung mit Einhaltung des notwendigen Performance Levels) von Subkomponenten müssen nach Möglichkeit voll in den NOT-HALT-Kreis der Maschine/Anlage/Linien eingebunden werden und unterliegen den allgemeinen Anforderungen bzgl. Wirk-Sichtbereich, SafetyMatrix, SISTEMA, etc. NOT-HALT Einrichtungen von Subkomponenten welche eine Integration in den Maschinen-Not-Halt-Kreis erlauben, sind eindeutig dahingehend zu kennzeichnen. Eine detaillierte Abstimmung mit dem AG muss erfolgen.

### Erstellung Sicherheitskonzept

In der Planungsphase ist ein Sicherheitskonzept für Mechanik, Pneumatik und Elektrik zu erstellen. Weiterhin ist eine NOT-HALT Matrix zu erarbeiten, aus welcher die durch die ausgelöste Schutzeinrichtung abgeschalteten Anlagenteile, -funktionsgruppen, und -sicherheitskreise hervorgehen. Die NOT-HALT Matrix ist mit der Planung und der BMW Arbeitssicherheit abzustimmen. Die Abschaltungsfunktionen aller Schutzeinrichtungen müssen während der Inbetriebnahme (vor Teil-/Endabnahme) außerhalb der Produktion durch den AN in Begleitung durch den AG (Planung/ Arbeitssicherheit) getestet und dokumentiert werden. Für die Sicherheitsmatrix siehe Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik/ Standard Steuerungstechnik. Weiterhin ist zur BBÜ (mit 4 Wochen Vorlauf) eine Funktionsprüfung und Auflsitung aller Schutzeinrichtungen nach EN60204 vorzulegen, incl. Prüfsummen und Unterschirften in elektronischer Form (siehe Dokument E03.01.3_FORM_JJJJMMTT_Funktionsprüfung_EN60204_DE.docx). Diese Dokument ist als PDF (mit Unterschirften) und DOCX zu liefern. Ein sicherer Einrichtbetrieb ist mittels Dokument „Verhinderung von Manipulationsgefahr der DGUV“ durch den AN nachzuweisen.

### Sicherheit von NC-Achsen

Es ist bei allen Achsen ein Hardwareendschalter zum Maschinenschutz einzusetzen. Von der Mechanikkonstruktion ist der entsprechende Abstand zwischen Hardwareendschalter und Endanschlag zum Stillsetzen des Antriebes vorzusehen. Mögliche Ausnahmen sind zur Genehmigung vorzulegen. Bei allen schwerkraftbelasteten Achsen ist eine Klemmung zu integrieren. Zusätzlich muss für Wartungsmassnahmen eine Absturzsicherung integriert werden. Grundsätzlich wird vom AG ein täglicher, automatisch durchgeführter Bremsentest für alle Achsen empfohlen (auch wenn eine Klemmung integriert ist). Die Notwendigkeit wird durch die Risikoanalyse des Herstellers festgelegt. Der Bremsentest wird über IPS-T angetriggert und muss manuell angewählt werden können. Es ist für jede Achse der automatisch generierbare Safety Report aus der Starter-Software auszuleiten und der Dokumentation beizulegen. Analoges Vorgehen bei SEW.

## Befähigungsnachweis

In der Angebotsphase sind mit der zuständigen Fachgruppe Steuerungstechnik Unterlieferanten für die Ausführung der Steuerungstechnik abzustimmen und freigeben zu lassen. Die Unterlieferanten sind vom AN im Angebot auszuweisen. Ein späterer Wechsel des Sublieferanten ist nur mit Zustimmung von BMW zulässig. Handelt es sich um einen, im jeweiligen BMW Standort, nicht bekannten Sublieferanten, sind Referenzprojekte im BMW Konzern zu benennen, anhand derer das Leistungsportfolio des Sublieferanten geprüft werden kann. BMW behält sich vor, Sublieferanten ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Der Lieferant für die Steuerungstechnik weist die Befähigung zur Anwendung des TMO Steuerungstechnik-Standards anhand einem erfolgreichen Besuch von Schulungen bis zu einem im Angebot anzugebenden Termin (max. 6 Monate nach Vergabe) und ggf. bereits realisierter Projekte mit TMO V3-Standard nach: - EPLAN 2023 - SIEMENS TIA V17 Portal (S7, WinCC, Safety) - SmartAutomationSuite (SAS) - TMO-Standard V3 (Programmierung und IBN) Ein möglicher Schulungszeitraum und die Anzahl der Teilnehmer ist vom Lieferanten bei Angebots-legung zu nennen.

# Projektorganisation und –ablauf

## Verantwortung und Organisation

| Der AN verantwortet die rechtzeitige und vollständige Klärung von Unklarheiten während der Ausschreibung und der Auftragsabarbeitung. Der AN und der AG benennen jeweils einen verantwortlichen Projektleiter. Absprachen werden zwischen den beiden Projektverantwortlichen oder den einzelnen Fachstellen getroffen. Alle Freigaben müssen schriftlich dokumentiert werden. Der AN nimmt an regelmäßigen Projektbesprechungen teil. Diese können online oder auf Wunsch des AG auch vor Ort in Leipzig erfolgen. Der AN hat über jede Besprechung ein Protokoll nach Vorgabe des AG zu verfassen. Darüber hinaus pflegt er eine Liste offener Punkte (LOP). Die Durchsprache ist Teil der Projektbesprechung, die Liste wird dem AG jederzeit zur Verfügung gestellt. Der AN hat zum jeweiligen Meilenstein die Abnahme-Checkliste vorzubefüllen und dann mit dem AG durchzusprechen. Die angepasste Vorlage für dieses Projekt erhält der AN vom AG. |  |
| --- | --- |

## Umgang mit Änderungen

| Alle Änderungen gegenüber dem ursprünglich bestellten Stand müssen schriftlich vereinbart werden. Wenn Änderungen zu Mehr- oder Minderkosten führen, ist dies unverzüglich vom AN aufzuzeigen. Ein Angebot ist sofort zu erstellen. Später genannte und nicht vom AG genehmigte Mehrkosten werden nicht anerkannt! Kostenaussagen kommen ausschließlich vom AN (GU) und sind immer Gesamtkosten (inkl. Elektrik, Versand, etc.). |  |
| --- | --- |

## Terminplanung

| Nach Auftragsvergabe hat der AN einen detaillierten Terminplan zu erstellen, dem AG zu übergeben und mit dem AG abzustimmen. Wesentliche Inhalte des Terminplans sind: - Ablaufsimulation - Konstruktionsfreigaben - Fertigung und Beschaffung - Anlagenaufbau und –inbetriebnahme beim AN - Simulation IT-Anbindungen - Vorabnahme - Lieferung und Wiederinbetriebnahme beim AG - Einweisung des AG-Personals - Durchführung MFU und MSA - Anlauf- und Optimierungsphase - Verfügbarkeitstests Der Terminplan muss im Projektverlauf regelmäßig aktualisiert werden, Terminverschiebungen sind dem AN frühzeitig schriftlich aufzuzeigen. Im Laufe des Projektes ist der Terminplan in Absprache mit dem AG auf Einzelstations-/ Prozessebene herunterzubrechen. |  |
| --- | --- |

## Musterteile

| Der Bedarf an Erprobungsteilen ist mit der Abgabe der Angebote vom AN zu definieren. Die Musterteile müssen durch den AN rechtzeitig beim AG angefordert werden. Sollten Musterteile nicht oder nicht in ausreichender Anzahl verfügbar sein, ist die Fertigstellung der Anlage trotzdem bestmöglich voran zu bringen. |  |
| --- | --- |

## Anlagen FMEA

| Zu einem definierten Meilenstein wird der AN zusammen mit AG die bestehende FMEA überarbeiten. Dies geschieht durch den AG. |  |
| --- | --- |

## Ausgewählte Meilensteine

### Konstruktionsfreigaben

| Konstruktionsfreigaben Mechanik: Bevor Anlagenteile bestellt oder gefertigt werden, muss die Konstruktion durch den AG freigegeben werden. Für die Konstruktionsdurchsprache müssen folgende Punkte vollständig nach BMW-Standard vorliegen: - Layout - Anlagen-FMEA - Gefahrenanalyse & Sicherheitskonzept (Layout SG mit Schutztüren, BWS usw.) - Ablaufbeschreibung inkl. Sonderprozessen (niO, Ausschleusen, Notstrategieabläufe…) - Taktzeitdiagramm - Hersteller und Typ der eingesetzten Bauteile - Vorschläge zu Ersatz- und Verschleißteilen gemäß Abschnitt „Instandhaltung der Anlage“ - Robotersimulation - Angaben über erforderliche Maßnahmen (Medienanschlüsse etc.) durch den AG - Kritische Maßketten mit Einfluss auf die Produktqualität Die Konstruktionsdurchsprache erfolgt anhand von CAD-Daten und einer Ablaufbeschreibung (PDF mit Bildern und Details je Prozessschritt). Konstruktionsfreigaben Steuerung: Bevor mit Hardwareinstallation oder Programmierung gestartet wird, sind folgende Punkte vom AN freizugeben: - Hardwareplan (EPLAN) inkl. Schaltschrankaufbauentwürfe - Hersteller und Typ der eingesetzten Bauteile - Anlagen-Visualisierungskonzept - IP-Adressen und IP-Namen (Zuteilung der Adressbereiche erfolgt durch den AG) - Definition der Störmeldungen nach dem BMW-Störmeldekonzept Die Freigaben durch den AG entbinden den AN nicht von der Gesamtverantwortung. |  |
| --- | --- |

### Simulation IT-Anbindungen

| In Zusammenarbeit mit der Steuerungsplanung sind zur Anlagen-Vorabnahme unter Verwendung einer Simulationssoftware (AG-Beistellung) die IPS-C sowie die IPM-Anbindung funktionell aufzuzeigen. |  |
| --- | --- |

### Technische Vorabnahme und Lieferfreigabe

| Die Technische Vorabnahme ist Bestandteil der Begutachtung beim AN. Voraussetzung für die technische Vorabnahme ist, dass der vorabzunehmende Umfang betriebs- und funktionsbereit ist. Bei sämtlichen technischen Vorabnahmen werden insbesondere folgende Umfänge geprüft: Funktionen Einhaltung Spezifikationen Fertigungs- und Montagequalität Aspekte der Arbeitssicherheit. Die technische Vorabnahme erfolgt sowohl für einzelne Stationen als auch für den Verbund der Gesamtanlage. Werden einzelne Linienteile oder Anlagen an verschiedenen Standorten gefertigt, so müssen diese für eine gemeinsame technische Vorabnahme an einem Ort zusammen aufgebaut und für die technische Vorabnahme in Betrieb genommen werden. Im Rahmen der Vorabnahme sind eine durch den AG vorgegebene Anzahl an Teilen zu fertigen. Der Termin der technischen Vorabnahme muss vom AN so geplant werden, dass vor Auslieferung noch ausreichend Zeit besteht eventuelle Beanstandungen zu beheben. Die technische Vorabnahme und Lieferfreigabe wird seitens AG mittels einer Checkliste (siehe Anlagen) bewertet. Der AG behält sich außerdem vor, ggf. auch Kontrollen und Zwischenabnahmen bei Sublieferanten durchzuführen. |  |
| --- | --- |

### Anlagenaufbau und Wiederinbetriebnahme

| Der AN erstellt 4 Wochen vor Montagebeginn einen taggenauen Terminplan über den detaillierten Montage- und Inbetriebnahmeablauf und benennt letztmöglich Subunternehmer für die Montage. Zeitgleich zum detaillierten Terminplan ist ein Personaleinsatzplan (nach Vorlage des AG) vorzulegen, der Namen und Aufgaben der eingesetzten Mitarbeiter beinhaltet. Mit Start der ersten Maßnahmen muss die Projektleitung des AN bzw. eine Vertretung mit Entscheidungsbefugnissen ständig vor Ort sein. Falls der Lieferant einen Baucontainer mitbringt, ist dies 6 Wochen vor Baubeginn zur Klärung der Standortfrage mitzuteilen. Über die Aufstellung wird seitens AG entschieden. Im Rahmen der regelmäßigen Baustellenbesprechungen muss der AN den Baufortschritt, evtl. Abweichungen unter Einbeziehung aller umgebenden Gewerke und deren Auswirkungen auf den Projektablauf darstellen. Bei Behinderung der Montage- und Inbetriebnahmearbeiten im üblichen Umfang muss der Baustellenleiter bereit sein, kurzfristig sein Personal in anderen Teilbereichen seines Realisierungsumfanges nach Absprache und Aufforderung durch die AG-Bauleitung einzusetzen. Den Anordnungen des AG (insbesondere Werksschutz und Sicherheitsbeauftragter) ist Folge zu leisten. Vor Beginn der Arbeiten beim AG muss vom AN die Sicherheit der IT-Endgeräte gemäß der „Betriebsmittelvorschrift IT-Sicherheit PEG“ nachgewiesen werden. Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zu Feiertagsarbeit und Höchstarbeitszeiten (auch durch Unterlieferanten) ist durch den AN sicherzustellen. Sonn- und Feiertagsarbeit ist mit dem AG abzustimmen. Notwendige Sonn- und Feiertagsarbeit ist fristgemäß zu beantragen. Umbauten und Montagen an den vorhandenen Anlagen sollten außerhalb der Produktionszeit und in Abstimmung mit dem Betreiber durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass nach Umbauten die Produktion reibungslos wieder anläuft. Ansonsten können alle Umfänge, sofern sie den Produktionsbetrieb nicht behindern, in der normalen Arbeitszeit durchgeführt werden. Der Auftragnehmer muss alle Transporte auf der Baustelle in eigener Verantwortung durchführen lassen. Bei der Montage in geschlossenen Räumen dürfen nur Elektrostapler eingesetzt werden. Dabei sind werk- und hallenspezifische Vorgaben bezüglich Reifenfarbe (Werk 7.10: schwarz) zu beachten. Feuergefährliche Arbeiten sind generell genehmigungspflichtig. Die brandschutztechnische Freigabe erfolgt durch die Werkfeuerwehr und muss durch den AN organisiert werden. Material und Werkzeuge sind auf der Baustelle durch den AN gegen Diebstahl zu sichern. Grundsätzlich ist der AN aufgefordert, für Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle und in den Aufenthaltsräumen zu sorgen. Bei dem AN und seinen Subunternehmern muss eine problemlose durchgängige Kommunikation auf der Baustelle gewährleistet sein, ggf. ist eine Koordinatorenorganisation zu veranlassen und zu dokumentieren. Der AN sollte sich vor Baubeginn über mögliche Sublieferanten vor Ort informieren, um kurzfristig z.B. Teile mechanisch bearbeiten zu können. Hinweis: Der AG stellt auf der Baustelle keinerlei Werkzeug oder Personal zur Verfügung. Der AN ist für die Sicherung der Baustelle (Absperrungen durch Bauzäune etc./ Trassierband ist nicht zulässig) verantwortlich. In den täglichen Bau- und Inbetriebnahmebesprechungen sind Gefahrenquellen für das Personal bekannt zu geben. Für die Koordination der Unterlieferanten ist der GU verantwortlich. Bis zu dem Gefahrenübergang (BBÜ) liegt die Verantwortung des Anlagenbetriebes, der ordnungsgemäßen sicherheitstechnischen Gestaltung und der Einweisung aller an der Anlage tätigen Personengruppen bei dem AN/ GU. In der nachfolgenden Tabelle sind die sicherheitstechnischen Anforderungen in den Phasen des Anlagenaufbaus beschrieben, welche von Seiten des AG eingefordert werden. |  |
| --- | --- |

| Anlagenbauphase | Verantwortung Anlage | Risikobeurteilung | Anforderungen an Sicherheits-/ Schutzeinrichtungen sowie Dokumentation je Bauphase | Planer | IH-Personal | Q-Personal | Fertigungspersonal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlagenaufbau | Lieferant | Entwurf liegt vor; Durchsprache mit Planer/ Betreiber/benötigte Fachstellen z.B. Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Brandschutz) ist vor Aufbau erfolgt | Bauzaun vorhanden; MA-Unterweisung | X | X |  |  |
| Handbetrieb | Lieferant | wie oben | Bauzaun vorhanden (Schutzzaun u.U. noch nicht geschlossen); MA-Unterweisung | X | X | X |  |
| Funktionsbau, Trockenlauf | Lieferant | wie oben | Schutzzaun geschlossen; NOT-HALT funktionsfähig; Türverriegel. in Funktion; Schutzeinrichtungen am Arbeitsplatz in Funktion; MA-Unterweisung | X | X | X |  |
| Probebetrieb Die Freigabe zum Probebetrieb wird nach einer Vor-Ort-Begehung mit der Sicherheitsfachkraft erteilt | Lieferant | Wie oben, Zur Freigabe des Probebetriebes werden die Schutzmaßnahmen aus der Risikobeurteilung vor Ort überprüft | Schutzzaun geschlossen; NOT-HALT funktionsfähig; Türverriegel. in Funktion; Schutzeinrichtung am Arbeitsplatz in Funktion; MA-Unterweisung; Achsverriegelungen in Funktion (Roboter); Funktionsprüfung und Auflistung der Sicherheitseinrichtungen nach EN 60204 inkl. einer Matrix der Abschaltorgane | X | X | X | X |
| Gefahrenübergang/Betriebsbereite Übergabe Die Freigabe zur betriebsbereiten Übergabe erfolgt nach der protokollierten sicherheitstechnischen Vorabnahme | AG | Übergabe gültiger Stand an den AG Zur sicherheitstechnischen Vorabnahme wird die Maßnahmenumsetzung der Risikobeurteilung (hinsichtlich Vollständigkeit und Funktion) überprüft. | Anforderungen wie Probebetrieb, zzgl. aktueller Prüfnachweis (inkl. Messprotokoll) gemäß DGUV Übergabe der techn. Dokumentation inkl. Bedienungs- und Wartungsanleitung und einer Übersicht zu den erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen. Aktuelle Funktionsprüfung und Auflistung der Sicherheitseinrichtungen nach EN 60204; Nachweis zur Ersteinweisung der Maschinenbediener anhand der techn. Dokumentation durch Lieferant. Die Ersteinweisung der Instandhaltung muss bis spätestens zur Funktionsbereitschaft erfolgen. | Allgemeiner Produktionsbetrieb |  |  |  |
| Anlagenabnahme Die sicherheitstechnische Abnahme erfolgt im Rahmen der allg. „Anlagen-/ Maschinenabnahme“ und wird mit dem Abnahmeprotokoll dokumentiert. | AG | Übergabe endgültiger Stand der Risikobeurteilung. | Restmängel sind abgearbeitet. Aktueller Prüfnachweis Übergabe der endgültigen gesamten Dokumentation. |  |  |  |  |

### Einweisung des AG-Personals

| Das Instandhaltungs- und das Betreiberpersonal ist vom AN für die Anlage einzuweisen. Der Umfang ist mit dem AG terminlich und inhaltlich auf die jeweilige Zielgruppe abzustimmen und ist Bestandteil des Auftrages. Ein schriftlicher Nachweis über Inhalt und Teilnehmer ist zu erbringen. Die Einweisungen sollen umfassen: - 3 Schichten Bediener - 3 Schichten Instandhaltung mechanisch - 3 Schichten Instandhaltung elektrisch |  |
| --- | --- |

### Betriebsbereite Übergabe

Bis zum Gefahrenübergang liegt die Verantwortung des Anlagenbetriebes, der ordnungsgemäßen sicherheitstechnischen Gestaltung und der Einweisung aller an der Anlage tätigen Personengruppen beim Lieferanten / GU. Beim Anlagenbetrieb vor BBÜ ist die Anwesenheit von qualifiziertem Personal des AN während der gesamten Produktionszeit zu gewährleisten. Alle Hilfsmittel und spezielle Betriebsmittel sind vor Ort und gebrauchsfertig. BBÜ ist der Zeitpunkt von dem aus die Garantiezeit beginnt, sollten außerordentliche Probleme auftreten muss dies zur BBÜ nochmals besprochen werden und neu terminiert. Der Gefahrenübergang erfolgt im Rahmen der betriebsbereiten Übergabe. Die Voraussetzungen und die Dokumentation der betriebsbereiten Übergabe sind über das BMW-Standard-Formblatt für Abnahmen geregelt. Zu erfüllen ist unter anderem: die gesamte Anlage ist unter Produktionsbedingungen verfügbar die gesamte Anlage läuft verkettet im Automatikbetrieb die Arbeitssicherheit ist gegeben (Prüfung der Sicherheitseinrichtungen ist durchgeführt, Sicherheitsbegehung hat stattgefunden…) die Sicherheitsdokumentation liegt vor MSA und MFU liegen mit Nachweisen vor das BMW Personal ist in die Bedienung eingewiesen die immissions- und emissionsschutzrechtlichen Bestimmungen werden erfüllt Brandschutzgutachten liegt vor (vgl. Kapitel Medienversorgung) Abnahme-Checkliste BMW vorbefüllt inkl. LOP befüllt mit offenen Themen Hinweis: Sollte es ohne Verschulden des AG zu einer Verschiebung des BBÜ-Termins kommen, muss ggf. die Produktion von Vorserienteilen in Verantwortung des AN erfolgen. In diesem Fall muss der AN das komplette Personal für den Betrieb der Linie stellen.

### Anlauf- und Optimierungsphase

| Die notwendige Schichtbegleitung durch den AN erfolgt auch nach BBÜ solange, bis keine produktionsbehindernden Mängelpunkte mehr offen sind. Betreuungspersonal darf nur in Abstimmung mit dem Projektleiter des AG abgezogen werden. Ein Eingreifen in produzierende Anlagen darf nur mit Genehmigung des AG erfolgen. Die Mängelabarbeitung muss ohne Beeinträchtigung der Produktion zeitnah erfolgen. Werden vom AN noch Restarbeiten durchgeführt, so ist eine tägliche Information und Absprache vor Arbeitsaufnahme zwischen Anlagenlieferant und AG erforderlich. Alle bestehenden Gefahrenbereiche sind vom AN abgesichert. Während dieser Phase werden wichtige Daten (Verfügbarkeit, Ausbringung…) im Rahmen der „Hochlaufexcellenz“ regelmäßig berichtet. Der AN unterstützt dieses Berichtswesen. |  |
| --- | --- |

### Endabnahme

| Die Endabnahme erfolgt anhand des BMW-Standard-Formblatts zur Endabnahme („Abnahmecheckliste im Excel-Format“). Voraussetzungen für die Endabnahme sind insbesondere: - Bestandene Anlagen-Tests - Nachweis über die Erreichung der Ausbringungsstückzahl und der technischen Verfügbarkeit im Zeitraum einer Woche - Abarbeitung Abnahme-Checkliste BMW inkl. aller Mängelpunkte ggf. einer weiterführenden LOP Die komplette Dokumentation muss mindestens 3 Wochen vor Endabnahme vorgelegt werden und seitens AG als iO geprüft werden. |  |
| --- | --- |

## Anlagen-Tests

### Black Out Test

| Das Anlagenkonzept bzw. die Anlagenkomponenten müssen so ausgelegt sein, dass zu jeder Zeit ein vollständiges Freischalten oder ein plötzlicher Stromausfall von der Anlage bewältigt werden kann. Dies betrifft insbesondere alle elektrischen und elektronischen Bestandteile der Anlage. Die vollständige Anlagenbereitschaft muss nach maximal 10 Min. wieder hergestellt sein. Der Test muss mit dem AG zusammen durchgeführt werden. |  |
| --- | --- |

### Urlöschen SPS

| Zur Simulation des Ausfalls einer Anlagensteuerung erfolgt gemeinsam mit dem AG das SPS Urlöschen und Programm Neuladen. Die Wiederanlaufzeit vom vollständig geladenen Programm (CPU in Run) bis die Anlage wieder vollständig betriebsbereit ist darf 10 Min. nicht überschreiten. Die Wiederherstellung von Anlagenparametern hat nach dem abgestimmten Prozess zu erfolgen. |  |  |
| --- | --- | --- |

### Prüfung Software-Qualität

| Im Rahmen der Anlagentests wird die Anlagen-Software (z.B. SPS und Visualisierung) durch den AG geprüft. Kriterien sind u.a. Softwarestruktur nach Standard, Kommentare vollständig, Bausteine aus Bibliotheken aktuell und Generierung fehlerfrei. |  |
| --- | --- |

### Wiederanlauf Anlage nach Notaus

| Der Test muss mit dem AG zusammen durchgeführt werden. Die Anlage muss ohne größere Eingriffe (z.B. ohne Betreten des Schutzbereichs) innerhalb von 120s wieder im Automatikablauf sein. Dabei dürfen keine Daten verloren gehen. Bei Prozessen, in denen durch einen Notaus ein niO entsteht, muss das Bauteil automatisch als niO ausgeschleust werden. |  |
| --- | --- |

### Nachweis niO-Prozessergebnisse

| - Parallel zum Nachweis der Maschinen- und Messsystemfähigkeiten beim AG muss auch die korrekte Reaktion der Anlage auf niO-Prozesse oder Bauteile nachgewiesen werden. - Dazu werden seitens AG Fehler simuliert, z.B. - Verbau von defekten Einzelteilen und Grenzmustern - Provozieren von Schraub-/ Schweiß- /… Fehlern - … - Der AN ist während der Tests anwesend und stellt Mängel umgehend ab. |  |
| --- | --- |

### Störsimulation

| Im Rahmen der Anlauf- und Optimierungsphase muss nachgewiesen werden, dass die Anlage korrekt auf Störungen reagiert. Getestet wird z.B. Abstecken von Busteilnehmern Verstellen von Endschaltern … - Der AN ist während der Tests anwesend und stellt Mängel umgehend ab. |  |
| --- | --- |

### Verfügbarkeitstest

| Vor Endabnahme muss ein finaler Verfügbarkeitstest über 10 Schichten bestanden werden, der hier beschrieben ist. Der Termin wird in Abhängigkeit von verfügbaren Bauteilen festgelegt. Im Vorfeld werden in Absprache zwischen AN und AG mehrere kleinere Tests (Minensucher oder Leistungstests) mit einer Dauer von bis zu 8h durchgeführt. Kriterien für ein Bestehen des Verfügbarkeitstests sind Erreichen aller Einzelanlagen-Verfügbarkeiten Erreichen aller Auslegungs-Taktzeiten Für mechanische Gewerke: Erreichen der Ausbringung Anforderungen vor dem Verfügbarkeitstest (sind im Detail mit dem AG festzuschreiben): Fertigstellung der Gesamtanlage BBÜ ist erfolgt Erfüllen der geforderten Auslegungs-Taktzeiten Volle Anlagenzugänglichkeit (z.B. Wartungsbühnen, Aufgänge, Sicherheitseinrichtungen und Wartungsstege) Alle Sonderfunktionen (Notstrategien, Ein- und Ausschleusen, Reparaturplätze etc.) sind einsatzbereit Alle Hilfswerkzeuge und Sonderbetriebsmittel sind vor Ort und einsatzbereit. Störmeldungen im System müssen vollständig, sinnvoll, eindeutig und nachvollziehbar sein Ersatzteilerstausstattung muss übergeben sein (sofern bestellt) Verfügbarkeits-behindernde Mängelpunkte sind abgearbeitet Keinerlei Aktivitäten an den Anlagen während Verfügbarkeitsnachweis, Programmiergeräte sind nicht angesteckt. - Ablauf des Verfügbarkeitstests: Der Verfügbarkeitstest wird in der Regel über 10 aufeinander folgende Schichten durchgeführt. Wird in einer Schicht die geforderte Verfügbarkeit nicht erreicht, beginnt der Test in voller Länge von neuem. Abweichungen sind nur mit Zustimmung des Betreibers möglich. Die Störungsbehebung während des Durchsatz-/Verfügbarkeitstests wird ausschließlich durch Mitarbeiter des AG und nur in Begleitung von Mitarbeitern des AN durchgeführt. Bei der Störungsbehebung muss die Fehlerursache gefunden und behoben werden und darf sich nicht auf das - Zurücksetzen der Schaltzustände beschränken. Die Reaktionszeit für die IH bis zum Eintreffen am Störpunkt beträgt max. 2 Min. Reaktionszeit der Instandhaltung (Eintritt der Störung bis Ankunft der Instandhaltung bei HVO bzw. Schaltschrank) wird in der Verfügbarkeitsbetrachtung nicht berücksichtigt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Störmeldungen richtig an das IPS-T weitergeleitet werden. Sollte das IH-Personal nach 2 Min. nicht vor Ort sein, ist zur Vermeidung von Stückzahlverlusten sofort mit der Störungsanalyse und Störungsbehebung durch den AN zu beginnen und anschließend zu beschreiben. Die TVF und Ausbringungsstückzahl werden auf IPS-T-Daten basierend ausgewertet. Bereinigung von organisatorischen Störungen erfolgt durch den AN unter Abstimmung mit dem AG. Der AN hat alle Störereignisse an der Anlage zu protokollieren und im Anschluss mit dem Störmeldesystem zu vergleichen. |  |
| --- | --- |

## Ersatzteile

| Nach der Konstruktionsfreigabe müssen in der Stückliste die Verschleiß- und Risikoteile im Detail ausgewiesen werden. Verschleißteile sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen und nach einem festen Zeitintervall, oder nach Identifikation während der regulären Instandhaltung, ersetzt werden. Risikoteile fallen nicht durch Verschleiß aus, sondern aufgrund eines Defektes. Grundsätzlicher Ablauf: Nach der Konstruktionsfreigabe erstellt der AN innerhalb von 14 Tagen ein Ersatzteilangebot, das alle Bauteile der Anlage, deren Preis sowie eine Mengenempfehlung beinhaltet. Der AG wählt die Ersatzteile aus und bestellt diese unter Berücksichtigung bereits vorhandener Ersatzteile. Die Fertigung der Original- und der Ersatzteile erfolgt im Idealfall gleichzeitig. Ziel ist, dass die Ersatzteilerstausstattung zum Beginn der Inbetriebsetzung der Anlage vor Ort ist. Dementsprechend sind notwendige Beschaffungs- und Lieferzeiten zu berücksichtigen. Der AN kann bis zur BBÜ auf dieses Ersatzteilpaket zugreifen, muss entnommene Komponenten aber ggf. kurzfristig auf seine Kosten nachbestellen. Bei durch den AN verschuldeten Änderungen müssen die Ersatzteile kostenneutral mit angepasst werden. Ist es nicht möglich, die Ersatzteile bis zu Beginn der Inbetriebsetzung zu liefern, so ist vom AN ein Inbetriebsetzungspaket bereit zu stellen. Inhalt und Umfang sind mit der Planung und Instandhaltung des AG abzustimmen. Eine spätere Übernahme dieser Ersatzteile ist dann zu vereinbaren. Werden aus Sicht des AN notwendige Risikoteile nicht als Ersatzteil bestellt, so ist das Anlaufrisiko zu beurteilen und eine entsprechende Vereinbarung zwischen AN und AG zu treffen. |  |
| --- | --- |

## Dokumentation, Konstruktion, Layout

### Mechanische Konstruktion (Catia)

| Grundsätzlich sind für Konstruktionsumfänge alle Fertigungszeichnungen, Zusammenbau-Zeichnungen (ZB-Zeichnungen) und Stücklisten in digitaler Ausführung zu liefern. Die für den jeweiligen Umfang einzuhaltenden Arbeitsweisen, einzusetzenden Systeme und zu liefernde Daten sind durch die CAD-Dokumentations-Vorschrift im Partner Portal (à öffentlicher Bereich à Funktionsbereiche à Technologien à Motor und Fahrdynamik à Fertigungsmittelkonstruktion (Fahrwerk)) geregelt. Die Daten müssen dem Stand „41 Catia Konstruktionsqualität“ entsprechen, eine Lieferung gemäß „42 DMU-Qualität“ ist nicht zulässig. Der AN verpflichtet sich, diese Richtlinien selbständig herunterzuladen und die Aufwände für eine BMW-konforme Dokumentation im Angebot zu berücksichtigen. Bei Fragen kann der zuständige Fertigungsmittelkonstrukteur kontaktiert werden. Die Richtlinien stellen eine Erweiterung des im B2B bereitgestellten Dokuments „BMW-spezifische Ergänzung der OEM-übergreifenden Basisrichtlinie für die Konstruktion von Anlagen und Vorrichtungen mit CATIA“ dar und sind verpflichtend einzuhalten. |  |
| --- | --- |

### Layout (MicroStation)

| Die Erstellung eines Layouts in MicroStation ist im Partner Portal (à öffentlicher Bereich à Funktionsbereiche à Technologien à Motor und Fahrdynamik à CAD-Layoutplanung) beschrieben. Dabei ist auch der Abschnitt „Konfiguration und Einstellungen“ mit dem „Link CAD-Fabrikplanung“ zu beachten. Die Layoutplanung dient dazu, den benötigten Bauraum darzustellen und die Integration in das vorhandene Produktionsumfeld darzustellen und abzusichern. Dementsprechend ist die Detaillierung und Darstellung für die Layoutplanung so anzupassen, dass die wesentlichen Merkmale wie Ausführungsprinzip, Funktionsweise, relevante Anlagenkonturen und Schnittstellen dargestellt sind und vor dem genannten Hintergrund unnötige Details weggelassen werden (d.h. Reduzierung auf das Wesentliche und Minimierung des zu handhabenden Datenumfangs). Layouts sind gemäß der Liefervorschrift im CAD-System MicroStation V8 und den darauf aufbauenden TriCAD-Modulen zu erstellen und zu liefern. Eine Datenkonvertierung aus anderen Systemen ist grundsätzlich nicht zulässig. Bezüglich zu liefernder Layout-Dokumentation sind folgende 4 Meilensteine einzuhalten: |  |
| --- | --- |

Figure 1

| Nach der Beauftragung ist zeitnah (ca. zwei Wochen nach Auftragsvergabe) ein Auftragslayout des aktuellen Planstandes als Referenz für die Integration in die benachbarten Gewerke zu liefern. Nach Ausführung der Feinplanung ist zur Freigabe des Konstruktionsentwurfs ein Freigabelayout zu liefern. Vor dem Aufbau des Lieferumfangs beim AG ist ein Ausführungslayout zu liefern, dass die Modifikationen seit der Konstruktionsfreigabe dokumentiert. Zur Inbetriebnahme des Lieferumfangs ist das aktualisierte Layout zur Dokumentation des Zustands „wie gebaut“ zu liefern (abnahmerelevant). |  |
| --- | --- |

### Dokumentation und Zeichnungserstellung

| Der Dokumentationsumfang und die Ausführung sind in den einzelnen BVs und in den Konstruktionsrichtlinien beschrieben. Zusätzlich zu den in den genannten Richtlinien geforderten Dokumentationsumfängen sind folgende Umfänge durch den AN zu liefern: Pneumatikplan gemäß BMW BV-P0 / Hydraulikplan gemäß BMW BV-H0. Diese Dokumentationen sind mit der Software EPLAN zu erstellen. Die Pneumatikpläne und E-Pläne sind vom AN sowohl im Originalformat als auch im PDF-Dateiformat zu liefern. Stücklisten der Pneumatikpläne sind vollständig mit allen verbauten Teilen inkl. ISO-Bezeichnung und Originalhersteller zu liefern. Bedienungsanleitung (2-fache Ausführung) Funktionsdiagramm Grafcet in Visio (nach gültiger Norm und nach Rücksprache) alle notwendige Zusammenbau- und Einzelteilzeichnungen inkl. Stücklisten mit genauen Bestellangaben (DIN Bezeichnungen) Beschreibung der eingesetzten und zugekauften Komponenten Alle Kaufteile sind mit ISO-Bezeichnung und Originalhersteller in der Kaufteilstückliste aufzuführen. Keine Doppeltnennung von Bauteilen in Kaufteilliste und Fertigungsmittelstückliste! Empfohlene Ersatz-/ Verschleißteile sind entsprechend zu kennzeichnen. Ersatzteilliste mit Angabe der Ursprungslieferanten im BMW Format Pflege-, Wartungs- und Prüfungsempfehlung Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) ggf. Einbauerklärungen für Teilanlagen Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) EG-Baumuster-Prüfbescheinigung nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Nachweis der Berechnung der erforderlichen Steuerungskategorie nach DIN EN ISO 13849-1 Schmiervorschriften und Schmierpläne nach BMW BV-M0 Prüfbücher, Anlagenhandbuch Dokumentation der erforderlichen Prüfungen für Lastaufnahmemittel (MRL 2006/42/EG) Messprotokoll der elektrischen Erstüberprüfung der Elektroinstallation (Erdungs- und Isolationswiderstand) nach DGUV V3/ DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1 Erstprüfung der sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung nach DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1 und Dokumentation Planung Wartungsarbeiten nach BMW GI-System (Geplante Instandhaltung) Blockschaltbild / Steuerungsübersicht Flussdiagramme zur übersichtlichen Beschreibung der Anlagenfunktion Anlagenlayout an Steuerschrank und HVOs inkl. Zeichnungsdatei in zugelassenem CAD-Format in ausreichendem Detaillierungsgrad Messprotokolle ProfiNet gemäß Konstruktionsrichtlinie Steuerungstechnik „ProfiNet“ Energieverbrauchsmessungen/ Energiepass Quellcodes individueller Anlagensoftware Lizenzdokumentation |  |
| --- | --- |

# Abkürzungsverzeichnis

| AFO | Arbeitsfolge |
| --- | --- |
| AG | Auftraggeber |
| AN | Auftragnehmer |
| ASI | Actuator-Sensor-Interface |
| ASTRAS | Ausschreibungsplattform, um direktes und indirektes Material zu finden unter https://b2b.bmwgroup.net à Mein Arbeitsplatz à Meine Anwendungen à Astras 6 |
| ATEX | ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU und ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG |
| AVB | Allgemeine Vertragsbedingungen für den indirekten Einkauf/ |
| BBÜ | Betriebsbereite Übergabe |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| BV | Betriebsmittelvorschrift (BV-E0, BV-U0…) |
| BVB | Besondere Vertragsbedingungen (für die Herstellung, Lieferung, Installation und Montage von Betriebsmitteln) |
| BTS | Bodentransportsystem |
| DGUV | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung/ |
| DMS | Dokumenten Management System |
| EG | Erdgeschoss |
| EKS | Euchner Key System |
| EMC | Elektromagnetische Verträglichkeit/ |
| EPLAN | Planungssystem für Schaltpläne |
| ESD | Elektrostatische Entladungen |
| FG | Funktionsgruppe |
| FIFO | First In First Out |
| FMEA | Fehlermöglichkeiten- und Einfluss-Analyse |
| FU | Frequenzumrichter |
| GST | Gruppensteuerungen |
| GU | Generalunternehmer |
| HHG | Handhabungs-/Händlingsgerät |
| HMI | Human Machine Interface |
| HVO | Hand-vor-Ort Bedieneinheit |
| HVS | Hochvoltspeicher |
| IATF |  |
| IH | Instandhaltung |
| IPS-L/Q/T | Internationales Produktionssystem |
| KOP | Programmiermethode |
| LAM | Lastaufnahmemittel, Werkstückträger, WPF |
| LST | Leitsteuerungen |
| LSV | Leistungsschnittstellenvereinbarung |
| LQS | Logistischer Qualitätsspezialist |
| MFU | Maschinenfähigkeitsuntersuchung |
| MP07 | Modulfertigung Flex Gen5 ECE |
| MSA | Messsystemanalyse |
| MOBY | RFID System Siemens |
| PFU | Prozessfähigkeitsuntersuchung |
| PLS | Personenlichtschranke |
| PLT | Problemlösungsteam |
| PU | Produktionsunterbrechung |
| PVL | Prozessvorläufer |
| QMT | Qualitätsmanagement Teile |
| RFID | Datenträger |
| RMT | Risikomanagement Teile |
| SHF | Sicherheitshinweise für Fremdfirmen |
| SNR | Sachnummer |
| PLC | Speicherprogrammierbare Steuerung |
| TGA | Technische Gebäudeausrüstung |
| TIA | Totally Integrated Automation |
| UV | Unterverteiler |
| UVV | Unfallverhütungsvorschriften |
| VDE | Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik |
| VDI | Verein Deutscher Ingenieure |
| WBT | Werkerbedientableau |
| WE | Wochenende |
| WGK | Wassergefährdungsklasse |
| WHG | Wasser-Haushaltsgesetz |
| WIS | Werker Informationssystem/ |
| WPF | Lastaufnahmemittel, Werkstückträger |
| WT | Werkstückträger |
| ZEUS | Zentrale Erfassung umweltrelevanter Stoffe |